ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый с электронным пускорегулирующим аппаратом

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Для модификаций светильников, рассчитанных для работы в сети постоянного или переменного тока (AC/DC), параметры питающей сети: 220 В (±5%), частота тока 0 или 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2-99 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Коэффициент мощности – не менее 0,96.

| Артикул (количество и мощность ламп) |  |  | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Степень защиты от воздействия окруж. среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | , мм | Тип рассеивателя | Техничес-кие условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRBLUX/R 218 236 318 418 418 436 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595xx110 295x1195x110 595х595х110 595x595x110 605x605x110 595x1195x110 | 2,8 4,8 4,6 4,6 8 | 275x575 275x1175 575х575 575x575 575x575 575x1175 | Бипараболическая зеркальная решетка | ТУ 3461-002-44919750-07 |
| PRBLUX Gold/R 418 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595х595х110 | 4,6 | 575х575 | Бипараболическая зеркальная золотая |  |
| PRB/R 218 236 418 418 436 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x85 295x1195x85 595x595x85 605x605x85 595x1195x90 | 2,4 4,4 3,8 4,1 7,5 | 275x575 275x1175 575x575 575x575 575x1175 | Параболическая зеркальная решетка |  |
| ARS/R 136 218 228 236 258 418 418 436 436 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 195x1195x82 295x595x81 295x1195x81 295x1195x81 295x1495x81 595x595x79 605x605x82 595x1195x82 1205x605x82 | 3,2 2 4 4 5,5 3,5 4 6,8 6,8 | 175x1175 275x575 275x1175 275x1175 275x1475 575x575 575x575 575x1175 575x1175 | V – образная зеркальная решетка |  |
| ARSplus/R 418 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x79 | 4 | 575x575 | Параболическая зеркальная |  |
| WRS/R 218 236 418 436 436 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x81 295x1195x81 595x595x79 595x1195x82 1205x605x82 | 2 4 3,5 6,8 6,8 | 275x575 275x1175 575x575 575x1175 575x1175 | V – образная белая решетка |  |
| DR.OPL 418 (PRS) 418 . 414 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 43/20 | I | УХЛ4 | 595x595x110 605x605x110 | 5,7 5,7 | 575x575 575x575 | Выдувной полимерный опаловый рассеиватель |  |
|  |  |  | ЛЛ G5 |  |  |  |  | 595х595х110 | 5,7 | 575x575 |  |  |
| OPL/R 214 (PRS/R) 428 218 236 418 418 436 |  |  | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x77 595x1195x77 295x595x83 295x1195x83 595x595x81 605x605x84 595x1195x84 | 2,3 7,2 2,6 4,6 4,4 4,4 7,5 | 275x575 575x1175 275x575 275x1175 575x575 575x575 575x1175 | Опаловое (призматическое) оргстекло в рамке |  |
|  |  |  | ЛЛ G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASM/R 118 136 158 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 200x595x85 200x1200x85 200x1500x85 | 1,9 3,4 3,7 | 175x575 175x1175 175x1475 | Асимметричный зеркальный рефлектор |  |
| AST/R 218 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 830x210x90 | 2,0 | - | Зеркальная |  |
| OWP/R 218 218 228 236 236 236 236 418 418 2HF 418 418 418 436 218 мат 418 мат |  |  | ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G5 КЛЛ 2G11 КЛЛ 2G11 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54/20 54 54 54/20 54 54 54/20 54 54 54 54/20 54/20 54 54 54 | I | УХЛ4 УХЛ2* УХЛ2* УХЛ4 УХЛ2* УХЛ2* УХЛ2* УХЛ2* УХЛ2* УХЛ2* УХЛ4 УХЛ4 УХЛ2* УХЛ2* УХЛ2* | 595x295x85 595x295x110 1195x295x110 595x295x95 595x295x110 1195x295x110 1195x295x85 595x595x115 595х595х115 605x605x115 595x595x85 605x605x85 1195x595x110 595x295x110 595x595x115 | 3,9 4,2 6,2 4,2 5,0 7,0 6,5 7,3 7,4 6,9 6,9 6,9 9,8 6,3 11,4 | 275x575 - - 275x575 - - 1175х275 - - - 575x575 575x575 - - - | Опаловое оргстекло в рамке |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закаленное матовое стекло |  |
| OWS/R 418 418 418 мат |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54/20 54 54 | I | УХЛ4 | 595х595х100 | 8,0 8,6 10 | 575x575 - - | Опал. оргстекло в рамке Опал. оргстекло в рамке Закал. мат. стекло в рамке |  |
| AL 118 136 218 236 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 85x610x80 85x1220x80 195x610x60 195x1220x60 | 1,7 3,6 7,3 6,8 |  | Штампованная рейка-решетка. Зеркальная решетка. |  |
| AL.ARS 118 136 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 200x595x80 200x1195x80 | 2,4 4,4 |  |  |  |
| ALO 118 136 236 |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 642x120x80 1252х120х80 1252х223х80 | 2,6 3,4 4,5 |  | Полимерный реечный профиль. |  |
| ALD 214 228 236 218 |  |  | ЛЛ G5 ЛЛ G5 ЛЛ G13 ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 706х310х100 1326х310х100 1326х310х100 706х310х100 | 4,8 6,5 6,9 4,8 |  | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| CMG/R | 218 236 |  | КЛЛ 2G11 2G11 2G11 GX24q-3 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 340x340x117 525x525x117 340x340x110 340x340x110 | 2,8 6,0 2,8 2,8 | 270x270 460х460 270x270 270x270 | Выносное силикатное матированное стекло |  |
|  | 218 232 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| OPS 458 458 /1580х560/ |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1670х650х95 1580х560х95 | 22,1 | 1580x560 1560х540 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| OPМ/R (PRМ/R) |  | 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595х595х82 595x595x77 | 4,2 4,6 | 575x575 | Полимерный рассеиватель «микроопал» («микропризма») |  |
|  |  | 418 | ЛЛ G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VECTOR 114/118 128/154/136 135/149/158 |  |  | G5/G13 G5/G5/G13 G5/G5/G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 650х160х80 1260х160х80 1560х160х80 | 2,5 4,9 6,2 | 620х125 1230х125 1530х125 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| CMP/R 218 |  |  | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 300x300x125 | 2,1 | 270x270 | Параболическая зеркальная |  |

C

A

B

ЛЛ – люминесцентная лампа; КЛЛ – компактная (фигурная) люминесцентная лампа.

05.06.13

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.				1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус закрепить в нише подвесного (реечного) потолка (при недостаточной несущей способности подвесного потолка дополнительно прикрепить светильник к основному потолку). Светильники серии VECTOR встраиваются только в подшивные потолки и стены из гипсокартона с помощью клипс (заказываются отдельно).

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 1) (для ЭПРА DALI полярность безразлична).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить  рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин или установочных клипс и винтов.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ____________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис. 1

Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА: