ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED стационарный с рассеивающей решеткой

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220В (±5%), 50Гц (±0,2 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности        ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять решетку, в овальные отверстия 15х5, соответствующие установочным размерам (см. табл.), установить опоры пластиковые (при наличии), провести сетевые провода через отверстие в корпусе.

4.3. Корпус зафиксировать на опорной поверхности. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (см. рис. 2).

4.4. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 3).

4.5. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

4.6. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

08/11/13

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

17.06.13.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габариты светильника

Рис. 2

Схема электрических соединений:

Рис. 3

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Установочные размеры, мм, LxD | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 625x610x80 | 4,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 20 | V – образная Зеркальная |
| ARS/S UNI LED 300 4000K | 17 |  | 1450 |  | 0,9 | 625х310х80 | 4,0 | 422х270 |  |  |  |
| ARS/S UNI LED 1200 4000K | 33 |  | 2750 |  | >0,96 | 1225х310х80 | 6,0 | 1050х225 |  |  |  |
| PRB/S UNI LED 600 4000K | 33 |  | 2830 |  | >0,96 | 625x610x80 | 5,6 | 560x480 |  |  | Параболическая зеркальная |
| PRBLUX/S UNI LED 600 4000К | 33 |  | 2720 |  | >0,96 | 625x610x100 | 5,7 | 560х480 |  |  | Бипараболичес-кая зеркальная |
| PTF UNI LED 595 4000K | 33 |  | 2650 |  | >0,96 | 595х595х58 | 4,5 | 380х380 |  |  | Бипараболическая матовая |