ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник ECO LED встраиваемый с защитным стеклом

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в ячеистые и в подшивные потолки. Светильники типа /Армстронг/ в ячеистый потолок «Армстронг».

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник и подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.3. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 5).

4.4. Корпус установить в потолочной нише.

При установке врезных светильников воздушный зазор над верхней точкой  светильника должен быть не менее 30 мм (см. рис. 6).

4.5. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габариты светильника

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Схема электрических соединений:

Рис. 4

Рис. 5

17/07/14

Рис. 6

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, не менее, Ra | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/R ECO LED 595 5000К OPL/R ECO LED 300 5000К OPL/R ECO LED 1200 5000K OPL/R ECO LED 1200x600 5000К OPL/R ECO LED 1800 5000K | 33 18 33 66 54 | 5000 | 2900 1300 2900 5800 4350 | 80 | 0,97 0,9 0,9 0,96 0,9 | 595х595х85 (рис. 1) 295х595х85 (рис. 1) 295х1195х85 (рис. 1) 630х1195х85 (рис. 1) 295x1795x85 (рис. 1) | 4,5 2,8 5,0 8,8 8,3 | 575x575 275x575 275x1175 575х1175 275х1775 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R ECO LED 595 4000K OPL/R ECO LED 300 4000K OPL/R ECO LED 1200 4000K OPL/R ECO LED 1200x600 4000K | 33 18 33 66 | 4000 | 2800 1250 2800 5600 | 82 | 0,95 | 595х595х85 (рис. 1) 295х595х85 (рис. 1) 295х1195х85 (рис. 1) 630х1195х85 (рис. 1) | 4,5 5,0 8,8 | 575x575 275x575 275x1175 575х1175 |  |  |  |  |
| OPL/R ECO LED 1200 3500K | 33 | 3500 | 2650 |  |  | 295х1195х85 (рис. 1) | 5.0 | 275x1175 |  |  |  |  |
| OPL/R ECO LED 595 /ARMSTRONG/ | 33 | 3000 4000 5000 | 2800 2900 2900 | 84 82 80 | 0,95 | 591х591х84 (рис. 2) | 3,8 | 575x575 |  |  | Опаловое листовое оргстекло |  |
| OWP ECO LED 595 4000K1 | 33 | 4000 | 2600 | 82 | 0,9 | 595х595х95 | 7.3 | - | УХЛ2 | 54 | Матовое силикатное стекло |  |
| OWP/R ECO LED 625 4000K | 33 | 4000 | 2900 |  |  | 625x625x97 | 8,0 | 575х575 |  |  |  |  |
| OWP ECO LED 595 5000K1 | 33 | 5000 | 3100 |  |  | 595х595х95 | 7,3 | - |  |  |  |  |
|  |  | 5000 4000 | 2900 2600 | 82 82 | 0,97 0,95 | 595х595х95 (рис.3) | 5,0 | - |  |  | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
| OWP ECO LED 595 4000K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OWP/R ECO LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2600 | 82 | 0.95 | 595х595х95 (рис.3) | 5,0 | 575x575 | УХЛ4 | 20 |  |  |
| PRS/R ECO LED 595 5000К PRS/R ECO LED 300 5000К PRS/R ECO LED 1200 5000K PRS/R ECO LED 1200x600 5000К | 33 18 33 66 | 5000 | 3200 1500 3200 6400 | 80 | 0,97 0,9 0,9 0,96 | 595х595х85 (рис. 1) 300x600x85(рис. 1) 295x1195x85(рис. 1) 1195х630х115 (рис. 1) | 4,5 2,8 5,0 8,8 | 575x575 280x580 275x1175 1175х575 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке |  |
| PRS/R ECO LED 595 4000K PRS/R ECO LED 300 4000K PRS/R ECO LED 1200 4000K PRS/R ECO LED 1200x600 4000K | 33 18 33 66 | 4000 | 3100 1400 3100 6200 | 82 | 0,95 0,9 0,95 0,96 | 595х595х85 (рис. 1) 300x600x85(рис. 1) 295х1195х85 (рис. 1) 1195x630x115 (рис.1) | 4,5 2,8 5,0 8,8 | 575x575 280x580 275x1175 1175х575 |  |  |  |  |
| PRS/R ECO LED 595 /ARMSTRONG/ | 33 | 3000 | 3050 | 84 | 0,95 | 591х591х84 (рис. 2) | 3,8 | - | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло |  |
| PRS/R ECO LED 595 /ARMSTRONG/ | 33 | 4000 | 3100 | 82 | 0,95 | 591х591х84 (рис. 2) | 3,8 | - |  |  |  |  |
| PRS/R LED 595 5000K | 45 | 5000 | 4200 | 80 | 0,98 | 595х595х85 (рис. 1) | 4,5 | 575х575 | УХЛ4 | 20 |  |  |

* - При монтаже светильников на опорную поверхность необходимо использовать комплект креплений: 1 – Х2 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.