ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED стационарный с рассеивателем

из полимерного материала

Паспорт

- Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220В (±5%), 50Гц (±0,2Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности        ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по               ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2,                     ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по             ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус закрепить на опорной поверхности.

4.3. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (см. рис. 2).

4.4. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 3).

4.5. Закрепить  рассеиватель защелками (для светильников ALS).

4.6. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

17.06.13.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габариты светильника

Рис. 1

Схема электрических соединений:

Рис. 2

Рис. 3

08/11/13

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Установочные размеры, мм, LxD | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALS.OPL UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3310 | >80 | >0,96 | 640x640x95 | 6,0 | 420x420 | УХЛ 2* | IP 54 | Выдувной опаловый из ПММА |
| ALS.PRS UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3800 | >80 | >0,96 | 640x640x115 | 6,0 | 420x420 | УХЛ 2* | IP 54 | Выдувной призматический из ПММА |
| OPL/S UNI LED 600 4000K | 32 | 4000 | 2700 | >80 | >0,96 | 625x610x80 | 4.8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| AOT. OPL UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3000 | >80 | >0,96 | 641x641x80 | 4.0 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Опаловый из ПММА |
| AOT. PRS UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3400 | >80 | >0,96 | 665x665x80 | 4.3 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 | Призматический из ПММА |
| AOT.PRS UNI LED 1200х200 4000K | 36 | 4000 | 3700 | >80 | >0,96 | 1270x190x87 | 2,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 40 |  |
| PRS/S UNI LED 600 4000K | 33 | 4000 | 3400 | >80 | >0.96 | 625x610x80 | 4,8 | 560x480 | УХЛ 4 | IP 20 |  |