ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый LED для потолка «Griliato».

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый для потолка «Griliato» на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

Согласно правилам по производству работ по устройству подвесных потолков типа Армстронг крепление светильников к перекрытию должно выполняться на отдельных подвесках, не связанных с подвесками крепления подвесных потолков.

4. Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в ячеистые и в подшивные потолки.

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.3. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 3).

4.4. Установить светильник в заранее подготовленную ячейку в подвесном потолке, согласно прилагаемой инструкции.

4.5. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.6. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

“Griliato” ceiling integrated LED lighting fixture

Certificate

1. Application

1.1. “Griliato” ceiling integrated LED light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-2, GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318.15, GOST R 51514, GOST R 51317.3.2,GOST R 51317.3.3.

1.3. The light may be installed in recess made of material of normal flammability.

1.4. Class of protection against electric shock – I.

2. Delivery set

Light, pcs			1

Package, pcs		1

Certificate, pcs		1

3. Safety

Never install and clean the light, if power is ON.

In accordance with the rules of Armstrong suspended ceilings installation, lamps shall be fixed at the beam by means of separate suspensions, not connected with the suspensions of the ceiling fixture.

4. Operation and installation

The lights can be installed in both cellular and suspended ceilings.

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Unpack the light, remove the diffuser and connect wires to the terminal block according to specified polarity.

4.3. If the dimmer is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 3).

4.4. Install the light in the whole in the ceiling prepared beforehand following the attached instruction.

4.5. Secure the diffuser to the light housing.

4.6. Clean the glass with soft cloth wetted with mild soap solution.

5. Acceptance

The light complies with the Specification and is admitted serviceable. TOR 3461-002-44919750-07.

Manufacturing date

QA inspector

Packed by

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;

- 10 years – for other lights.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

LED «Griliato» түріндегі төбеге кіріктірме шырағы.

Құжаты

1 Міндеті

1.1. «Griliato» түріндегі төбеге орнатылатын жартылай өткізгіш жарық көзінен (жарық диодтардан) жұмыс істейтін, әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған кіріктірме шырағы. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет. 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы тоқ желісіндегі жұмысқа арналған.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-2, МЕМСТ Р МЭК 60598-1 және МЕМСТ P 51318.15, МЕМСТ Р 51514, МЕМСТ Р 51317.3.2, МЕМСТ Р 51317.3.3 бойынша ЭМҮ.

1.3. Шырақты жанғыштығы орташа материалдың ұяшығына орнатуға болады.

1.4. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I.

- 2 Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана 		1

Бума, дана			1

Құжаты, дана 		1

- 3 Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

Армстронг сипатты аспалы төбелерді орнату жұмыстарын өндіру жөніндегі ережелерге сәйкес шамшырақтарды жабынға бекіту аспалы төбелерді бекітудің ілмектеріне байланысты бөлек ілмектерде орындалу керек.

4 Пайдалану және орнату ережелері

Шырақтар ұялы құрылымды немесе жалғанатын төбеге орнатылса болады.

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі

4.2. Бумасы шешілген шырақтан шашыратқышты шешу, көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу.

4.3. Диммидтелген драйверді қолданған жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (сурет. 3).

4.4. Жиынтықта келген нұсқаулықпен сәйкес шырақты алдын ала дайындалған ұяшыққа орнату.

4.5. Шашыратқышты тұрқының үстінде орнату.

4.6. Ластанған әйнекті сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

5 Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-002-44919750-07 ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня ўбудаваная LED для столі «Griliato».

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня ўбудаваная для столі «Griliato» на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх  і вытворчых памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням  бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-2, ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС у адпаведнасці з ДАСТ P 51318.15, ДАСТ Р 51514, ДАСТ Р 51317.3.2, ДАСТ Р 51317.3.3.

1.3. Свяцільня можа быць ўстаноўлена ў нішу з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

1.4. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – I.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.		1

Упакоўка, шт.		1

Пашпарт, шт.		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку і чыстку свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

Згодна з правіламі па правядзенню работ па прыладжванню падвесных столяў тыпу Армстранг мацаванне свяцільняў да перакрыцця павінна выконвацца на асобных падвесках, не звязаных з падвескамі мацавання падвесных столяў.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

Свяцільні могуць усталёўвацца ў ячэістыя і ў падшыўныя столі.

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. З распакаваная свяцільні зняць рассейвальнік, падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.3. Пры выкарыстанні дыміруемага драйвера кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 3).

4.4. Устанавіць свяцільню ў папярэдне падрыхтаваную ячэйку ў падвеснай столі згодна з прыкладзенай інструкцыяй.

4.5. Замацаваць рассейвальнік на корпусе свяцільні.

4.6. Забруджанае шкло чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-002-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник вбудований LED для стелі «Griliato».

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник вбудований для стелі «Griliato» на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських

і виробничих приміщень та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 та ЭМС за ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Світильник може бути встановлений в нішу із нормально займистого матеріалу.

1.4. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

2. Комплект поставки

Світильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням.

Відповідно до правил зі здійснення робіт з облаштування підвісних стель типу Армстронг, кріплення світильників до перекриття повинне здійснюватись на окремих підвісках, які не зв’язані з підвісками кріплення підвісних стель.

4. Правила експлуатації та установка

Світильники можуть бути встановлені в підвісні стелі або в стелі з нішами.

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, підключити проводи мережі до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю.

4.3. При використанні димірувального драйвера керувальні проводи підключаються з суворим дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. мал. 3).

4.4. Встановити у заздалегідь підготовлену нішу в підвісній стелі у відповідності з наданою інструкцією.

4.5. Закріпити розсіювач на корпусі світильника.

4.5. Забруднене скло очищувати м’якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-07 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

| Габаритные размеры светильника: | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері | Габарытныя памеры свяцільні: | Габаритні розміри світильника |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.								2.

3.

| Схемы электрических соединений |  | Connection diagram |  | Электр жалғау үлгісі |  | Схемы электрычных злучэнняў |  | Схеми електричних з’єднань |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.

| Белый | White | Ақ | Белы | Білий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Синий | Blue | Көк | Сіні | Синій |
| Коннектор 3-х полюсный | 3-pole connector | 3 полюсті коннектор | Коннектор 3-х полюсны | Конектор 3-х полюсний |

2.						3.

| Клеммная колодка |  | Terminal box |  | Клеммалық қалып |  | Клемная калодка |  | Клемна колодка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Инструкция по монтажу светильника для ячеистого потолка типа ГРИЛЬЯТО | Installation of GRILIATO ceiling light | Шырақты ГРИЛЬЯТО түріндегі төбеге монтаждау нұсқаулығы | Інструкцыя па мантажы свяцільні для ячэістай столі тыпу ГРЫЛЬЯТА. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить элементы под-веса на заранее подготовленные крюки в потолке. | Install suspensions at ceiling hooks installed beforehand. | Алдын ала төбеден дайындалған асқышқа асу эелементтерді орнату. | Устанавіць элементы падвесу на загадзя падрыхтаваныя крукі ў столі. |  |
| 2 | В ячейку потолка размером 600 х600 мм установить свето-вой прибор и закрепить в от-верстиях на торцевых стенках светильника элементы подвеса. | Install the light in 600x600 mm ceiling cell and install suspensions to holes in side walls of the light. | Төбенің ұяшығына 600х600 мм көлеміндегі жарық аспабын және асқыш элементтерін шырақ жанындағы тесіктерде орнату. | У ячэйку памерам 600 х600 мм устанавіць светлавы прыбор і замацаваць у адтулінах на тарцовых сценках свяцільні элементы падвесу. |  |
| 3 | Отрегулировать длину под-веса так, чтобы плоскость све-тильника совпадала с плоско-стью подвесного потолка (Эле-менты подвеса регулировать, отжимая пружину. Собрать потолок. | Align planes of the light and the ceiling by releasing the spring to adjust the suspension length. Assemble the ceiling. | Асқыш ұзындығын шырақ жазықтығы асқыш төбенің жазықтығымен сәйкес болатындай реттеу (Асқыш элементтері серіппені басып реттеу қажет). Төбені жинау. | Адрэгуляваць даўжыню падвесу так, каб плоскасць свяцільні супадала з плоскасцю падвеснай столі (Элементы падвесу рэгуляваць, адціскаючы спружыну). Сабраць столь. |  |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цвето-передачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Рис. | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип стекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/R LED 5000K | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OPL/R LED DIMM | 50 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OPL/R LED 1200x300 5000K | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 1190х290х120 | 1 | 5 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| PRS/R LED | 60 | 5000-5300 | 4000 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке |
| OPL/R ECO LED 595 5000K | 36 | 5000 | 2900 | 80 | 0,97 | 590х590х85 | 2 | 4,6 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OPL/R ECO LED 595 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,95 | 590х590х85 | 2 | 4,6 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OPL/R ECO LED 1200 | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,95 | 1190x590x85 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OPL/R LED 595 | 50 | 4000 | 3600 | 80 | 0,9 | 590x590x124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OWP ECO LED 589 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х100 | 3 | 6,2 | УХЛ2 | 54 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| OWP ECO LED 589 4000K mat GRILIATO | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х100 | 3 | 6,2 | УХЛ2 | 54 | Матовое стекло в рамке |
| OPL/R ECO LED 595 mat tempered glass 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х85 | 2 | 6,7 | УХЛ4 | 20 | Закалённое матовое стекло в рамке |
| PRS/R ECO LED 595 | 36 | 5000 | 3200 | 80 | 0,97 | 590х590х95 | 2 | 4,6 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке |
| PRS/R ECO LED 595 | 36 | 4000 | 3000 | 82 | 0,95 | 590х590х95 | 2 | 4,6 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке |
| OPM/R LED | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Полимерный рассеиватель «микропризма» |
| PRM/R LED | 60 | 5000-5300 | 4000 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Полимерный рассеиватель «микропризма» |
| ARS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2720 | 80 | 0,95 | 590х590х100 | 3 | 4,0 | УХЛ4 | 20 | V – образная зеркальная |
| PRS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 3400 | 80 | 0,95 | 590х590х80 | 3 | 4,3 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K GRILIATO | 33 | 4000 | 2800 | 80 | 0,95 | 590х590х110 | 3 | 5.0 | УХЛ4 | 20 | Бипараболическая зеркальная |
| OPL/R ECO LED 1200x600 4000K | 66 | 4000 | 5600 | 82 | 0,95 | 1190х590х85 | 3 | 8,3 | УХЛ4 | 20 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |
| BASE LED 1200×600 | 49 | 5000 | 5360 | 75 | 0.98 | 1188х588х55 | 3 | 6.7 | УХЛ4 | 20 | Призматическое листовое оргстекло в рамке |
| OTX LED 595 4000К | 35 | 4000K | 2750 | 84 | 0.98 | 615x590x109 |  | 4.5 | УХЛ4 | 20 | Прозрачный профиль из ПММА |

| Luminaire name | Rated power, W | Colour temperature, K | Light flux, lm | Colour rendering index, Ra | Power Factor | Dimensions, mm AxBxC | Fig. | Max. weight, kg | Climatic configuration and location category | Degree of protection, IP | Glass type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/R LED 5000K | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | Clm App 4 | 20 | Opal sheet framed plexiglass |
| OPL/R LED DIMM | 50 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | Clm App 4 | 20 | Opal sheet framed plexiglass |
| OPL/R LED 1200x300 5000K | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 1190х290х120 | 1 | 5 | Clm App 4 | 20 | Opal sheet framed plexiglass |
| PRS/R LED | 60 | 5000-5300 | 4000 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | Clm App 4 | 20 | Prismatic sheet framed plexiglass |
| OPL/R ECO LED 595 5000K | 36 | 5000 | 2900 | 80 | 0,97 | 590х590х85 | 2 | 4,6 | Clm App 4 | 20 | Opal sheet framed plexiglass |
| OPL/R ECO LED 595 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,95 | 590х590х85 | 2 | 4,6 | Clm App 4 | 20 | Opal sheet framed plexiglass |
| OPL/R ECO LED 1200 | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,95 | 1190x590x85 | 1 | 4,8 | Clm App 4 | 20 | Opal sheet framed plexiglass |
| OPL/R LED 595 | 50 | 4000 | 3600 | 80 | 0,9 | 590x590x124 | 1 | 4,8 | Clm App 4 | 20 | Opal sheet framed plexiglass |
| OWP ECO LED 589 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х100 | 3 | 6,2 | Clm App 2 | 54 | Opal sheet framed plexiglass |
| OWP ECO LED 589 4000K mat GRILIATO | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х100 | 3 | 6,2 | Clm App 2 | 54 | Matte-surfaced framed glass |
| OPL/R ECO LED 595 mat tempered glass 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х85 | 2 | 6,7 | Clm App 4 | 20 | Tempered matte-surfaced framed glass |
| PRS/R ECO LED 595 | 36 | 5000 | 3200 | 80 | 0,97 | 590х590х95 | 2 | 4,6 | Clm App 4 | 20 | Prismatic sheet framed plexiglass |
| PRS/R ECO LED 595 | 36 | 4000 | 3000 | 82 | 0,95 | 590х590х95 | 2 | 4,6 | Clm App 4 | 20 | Prismatic sheet framed plexiglass |
| OPM/R LED | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | Clm App 4 | 20 | Polymer microprism diffuser |
| PRM/R LED | 60 | 5000-5300 | 4000 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | Clm App 4 | 20 | Polymer microprism diffuser |
| ARS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2720 | 80 | 0,95 | 590х590х100 | 3 | 4,0 | Clm App 4 | 20 | V - shaped mirror-like |
| PRS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 3400 | 80 | 0,95 | 590х590х80 | 3 | 4,3 | Clm App 4 | 20 | Prismatic sheet framed plexiglass |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K GRILIATO | 33 | 4000 | 2800 | 80 | 0,95 | 590х590х110 | 3 | 5.0 | Clm App 4 | 20 | Biparabolic reflector |
| OPL/R ECO LED 1200x600 4000K | 66 | 4000 | 5600 | 82 | 0,95 | 1190х590х85 | 3 | 8,3 | Clm App 4 | 20 | Opal sheet framed plexiglass |
| BASE LED 1200×600 | 49 | 5000 | 5360 | 75 | 0.98 | 1188х588х55 | 3 | 6.7 | Clm App 4 | 20 | Prismatic sheet framed plexiglass |
| OTX LED 595 4000К | 35 | 4000K | 2750 | 84 | 0.98 | 615x590x109 |  | 4.5 | Clm App 4 | 20 | Transparent profile from PMMA |

| Артикул | Атаулы қуат, Вт | Түстік температура, К | Жарық ағыны, люмен | Түс жеткізу көрсеткіші, Ra | Қуат коэффициенті | Габариттер, мм, AxBxC | Сурет | Салмағы, кг, көрсетілгеннен артық емес | Климаттық орнату және орындау категориясы | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Әйнек түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/R LED 5000K | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | ҚСК4 | 20 | Жылтыр тастан жасалған жақтауы бар тақташа оргшыны |
| OPL/R LED DIMM | 50 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | ҚСК4 | 20 | Жылтыр тастан жасалған жақтауы бар тақташа оргшыны |
| OPL/R LED 1200x300 5000K | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 1190х290х120 | 1 | 5 | ҚСК4 | 20 | Жылтыр тастан жасалған жақтауы бар тақташа оргшыны |
| PRS/R LED | 60 | 5000-5300 | 4000 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | ҚСК4 | 20 | Жақтауы бар призмалы тақташа оргшыны |
| OPL/R ECO LED 595 5000K | 36 | 5000 | 2900 | 80 | 0,97 | 590х590х85 | 2 | 4,6 | ҚСК4 | 20 | Жылтыр тастан жасалған жақтауы бар тақташа оргшыны |
| OPL/R ECO LED 595 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,95 | 590х590х85 | 2 | 4,6 | ҚСК4 | 20 | Жылтыр тастан жасалған жақтауы бар тақташа оргшыны |
| OPL/R ECO LED 1200 | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,95 | 1190x590x85 | 1 | 4,8 | ҚСК4 | 20 | Жылтыр тастан жасалған жақтауы бар тақташа оргшыны |
| OPL/R LED 595 | 50 | 4000 | 3600 | 80 | 0,9 | 590x590x124 | 1 | 4,8 | ҚСК4 | 20 | Жылтыр тастан жасалған жақтауы бар тақташа оргшыны |
| OWP ECO LED 589 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х100 | 3 | 6,2 | ҚСК2 | 54 | Жылтыр тастан жасалған жақтауы бар тақташа оргшыны |
| OWP ECO LED 589 4000K mat GRILIATO | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х100 | 3 | 6,2 | ҚСК2 | 54 | Жақтауы бар шыңдалған бұлыңғыр шыны |
| OPL/R ECO LED 595 mat tempered glass 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х85 | 2 | 6,7 | ҚСК4 | 20 | Жақтауы бар шыңдалған бұлыңғыр шыны |
| PRS/R ECO LED 595 | 36 | 5000 | 3200 | 80 | 0,97 | 590х590х95 | 2 | 4,6 | ҚСК4 | 20 | Жақтауы бар призмалы тақташа оргшыны |
| PRS/R ECO LED 595 | 36 | 4000 | 3000 | 82 | 0,95 | 590х590х95 | 2 | 4,6 | ҚСК4 | 20 | Жақтауы бар призмалы тақташа оргшыны |
| OPM/R LED | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | ҚСК4 | 20 | «Микропризма» полимерлік шашыратқыш шыны |
| PRM/R LED | 60 | 5000-5300 | 4000 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | ҚСК4 | 20 | «Микропризма» полимерлік шашыратқыш шыны |
| ARS/R UNI LED 595 4000K | 32 | 4000 | 2720 | 80 | 0,95 | 590х590х100 | 3 | 4,0 | ҚСК4 | 20 | V пішінді айналы шыны |
| PRS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 3400 | 80 | 0,95 | 590х590х80 | 3 | 4,3 | ҚСК4 | 20 | Жақтауы бар призмалы тақташа оргшыны |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K GRILIATO | 33 | 4000 | 2800 | 80 | 0,95 | 590х590х110 | 3 | 5.0 | Clm App 4 | 20 | Бипараболалық әйнекті |
| OPL/R ECO LED 1200x600 4000K | 66 | 4000 | 5600 | 82 | 0,95 | 1190х590х85 | 3 | 8,3 | ҚСК4 | 20 | Жылтыр тастан жасалған жақтауы бар тақташа оргшыны |
| BASE LED 1200×600 | 49 | 5000 | 5360 | 75 | 0.98 | 1188х588х55 | 3 | 6.7 | ҚСК4 | 20 | Жақтауы бар призмалы тақташа оргшыны |
| OTX LED 595 4000К | 35 | 4000K | 2750 | 84 | 0.98 | 615x590x109 |  | 4.5 | ҚСК4 | 20 | ПММА-дан жасалған мөлдір профиль |

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавая плынь, люмен | Індэкс колераперадачы Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Мал. | Маса, кг, не больш за | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага ІР | Тып шкла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/R LED 5000K | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OPL/R LED DIMM | 50 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OPL/R LED 1200x300 5000K | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 1190х290х120 | 1 | 5 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| PRS/R LED | 60 | 5000-5300 | 4000 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OPL/R ECO LED 595 5000K | 36 | 5000 | 2900 | 80 | 0,97 | 590х590х85 | 2 | 4,6 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OPL/R ECO LED 595 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,95 | 590х590х85 | 2 | 4,6 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OPL/R ECO LED 1200 | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,95 | 1190x590x85 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OPL/R LED 595 | 50 | 4000 | 3600 | 80 | 0,9 | 590x590x124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OWP ECO LED 589 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х100 | 3 | 6,2 | УХЛ2 | 54 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OWP ECO LED 589 4000K mat GRILIATO | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х100 | 3 | 6,2 | УХЛ2 | 54 | Матавае шкло ў рамцы |
| OPL/R ECO LED 595 mat tempered glass 4000K | 36 | 4000 | 2750 | 82 | 0,97 | 590х590х85 | 2 | 6,7 | УХЛ4 | 20 | Загартаванае матавае шкло ў рамцы |
| PRS/R ECO LED 595 | 36 | 5000 | 3200 | 80 | 0,97 | 590х590х95 | 2 | 4,6 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы |
| PRS/R ECO LED 595 | 36 | 4000 | 3000 | 82 | 0,95 | 590х590х95 | 2 | 4,6 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OPM/R LED | 60 | 5000-5300 | 3200 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Палімерны рассейвальнік «мікрапрызма» |
| PRM/R LED | 60 | 5000-5300 | 4000 | 80 | 0,9 | 590х590х124 | 1 | 4,8 | УХЛ4 | 20 | Палімерны рассейвальнік «мікрапрызма» |
| ARS/R UNI LED 595 4000K | 32 | 4000 | 2720 | 80 | 0,95 | 590х590х100 | 3 | 4,0 | УХЛ4 | 20 | V – вобразная люстраная |
| PRS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 3400 | 80 | 0,95 | 590х590х80 | 3 | 4,3 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K GRILIATO | 33 | 4000 | 2800 | 80 | 0,95 | 590х590х110 | 3 | 5.0 | Clm App 4 | 20 | Біпарабалічная люстраная |
| OPL/R ECO LED 1200x600 4000K | 66 | 4000 | 5600 | 82 | 0,95 | 1190х590х85 | 3 | 8,3 | УХЛ4 | 20 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы |
| BASE LED 1200×600 | 49 | 5000 | 5360 | 75 | 0.98 | 1188х588х55 | 3 | 6.7 | УХЛ4 | 20 | Прызматычнае ліставое аргшкло ў рамцы |
| OTX LED 595 4000К | 35 | 4000K | 2750 | 84 | 0.98 | 615x590x109 |  | 4.5 | УХЛ4 | 20 | Празрысты профіль з ПММА |