ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник LED встраиваемый серии «Down light»

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Для светильников с аварийным боксом: Батарея поддерживает работу светильника не менее 1 часа при аварийном отключении питающего напряжения. Световой поток при этом составляет около 20% от номинального.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»..

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – см. таблицу. Для модификаций светильников с блоком аварийного питания EM – класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.6. Для светильников, выпускаемых в исполнении УХЛ2** по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -25°С.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Распаковать светильник. Подключить сетевые провода к клеммной колодке на корпусе светильника или к клеммной колодке светодиодного драйвера согласно схеме, предварительно открутив защитную крышку.

4.3. Для светильников с аварийным блоком:

Подключить аккумулятор к блоку резервного питания аварийного бокса светильника (бокс связан со светильником кабелем). После первого подключения светильника к сети рекомендуется оставить светильник во включенном состоянии на 2-4 часа, для подзарядки аккумуляторной батареи.

Внимание! При длительном отключении светильника от сети (более 7 дней), необходимо отключать аккумулятор для предотвращения разряда аккумулятора.

4.4. Подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью L1, N1, «земля».

4.5. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи. Примечание: масса аварийного бокса – не более 1,0 кг.

4.6. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис.).

4.7. Сделать в потолке отверстие необходимого диаметра (см. табл.). Сжав пружины, установить светильник в потолочной нише (для светильников с аварийным боксом предварительно разместить в потолочной нише бокс).

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

Down Light series integrated LED lighting fixture

Certificate

1. Application

1.1. The integrated LED light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. For lights with the emergency unit:The battery supports operation of the light for at least 1 hour in the case of mains failure with luminous flux equal to 20% of the rated one.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.4. The light may be installed in recess made of material of normal flammability.

1.5. The ingress protection rating – see the table. For the modification of the lamp with emergency power unit EM – the ingress protecting rating – I

1.6. The ambient temperature for lights manufactured in Clm App2** configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -25°C.

2. Delivery set

Light, pcs			1

Package, pcs		1

Certificate, pcs		1

3. Safety

Never install and clean the light, if power is ON.

4. Operation and installation

The lights can be installed into ARMSTRONG type ceilings or plaster-board ceilings.

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Unpack the light. Unscrew the protecting cover and connect power wires to the terminal block at the light housing or the terminal block of the LED driver according to the diagram.

4.3. For lights with the emergency unit:

Connect the battery to the backup power supply of the emergency power supply unit connected with the light with cable. On initial connection of the light to mains, leave it switched on for 2 to 4 hours to charge the battery.

Caution! If the light is isolated from mains for more than 7 days, isolate the battery to prevent its discharge.

4.4. Connect power wires to the terminal block according to specified polarity (L1, N1 and ground).

4.5. Connect battery charging wires to L2 and N2 clamps. Note: Emergency unit weight: up to 1.0 kg.

4.6. If the dimmer is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig.).

4.7. Make the hole of required diameter in the ceiling (refer to Table). Compress the spring and install the light in the ceiling recess (for lights with emergency unit place it in the recess at first).

5. Acceptance

The light complies with the TU 3461-002-44919750-12 and is admitted serviceable.

Manufacturing date:

QA inspector

Packed by

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;

- 10 years for other lights.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

«Down light» топтамадағы LED кіріктірме шырағы

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) тұрақты шамдал әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Апаттық қорапшасы бар шырақтар үшін: Батарея қуат кернеуі ажыратылған жағдайда шырақтың жұмыс істеуін бір сағаттан кем емес ұзақтықта қамтамасыз етеді. Сонда жарық ағыны атаулы мәнінен 20% құрайды.

1.3. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. Шырақты жанғыштығы орташа материалдың ұяшығына орнатуға болады.

1.5. Электр тоғымен зақымданудан қорғау класы – кестені қараңыз. ЕМ апатты қуат көзі блогымен шамшырақтарды түрлендіру үшін  – электр тоғымен зақымданудан қорғау

класы – I.

1.6. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2** орындауында шығарылған шырақтар үшін, қоршаған ауаның ең төменгі жұмыс мәні -25°С.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ, дана. 		1

Бума, дана. 			1

Құжаты, дана. 		1

- 3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын және тазалауын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

- 4. Пайдалану және орнату ережелері

Шырақтар «Армстронг» түріндегі немесе гипсокартондан жасалған жалғанатын төбеге орнатылса болады.

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі

4.2. Шырақтың бумасын алу. Желілік сымдарды артқы қақпақты бұрап шешіп үлгіге сәйкес шырақтың тұрқысындағы клеммалық қалыпқа немесе жарықдиодтық драйвердің клеммалық қалыпқа қосу.

4.3. Апаттық блокпен шырақтар үшін:

Аккумуляторды шырақтың апаттық қорапшаның резервтік қуат блогына қосу (бокс шырақпен кабель арқылы жалғанған). Желіге шырақты қосқаннан кейін батареяны зарядтау үшін 2-4 сағат жұмыс істеуге қалдыруға кеңес беріледі

Назар аударыңыз! Шырақты желіден ұзақ мерзімге ажыратуы (7 күннен астам), аккумулятордың отыруын алдын алу үшін оны да өшіруіңіз қажет.

4.4. Желілік сымдарды көрсетілген кереғарлыққа сәйкес L1, N1, «жерге тұйықтау» клеммалық қалыпқа қосу.

4.5. Қуат сымдарын батареяның үздіксіз зарядын қамтамасыз ететін жанама қысқыштарына L2, N2 қосу. Ескерту: апаттық қорапшаның салмағы – 1,0 кг артық емес.

4.6. Төбеде қажетті диаметрмен тесік жасау (кестені қараңыз). Серіппелерді қысып, шырақты төбедегі ұяшыққа орнату (апаттық қорапшасы бар шырақ үшін алдын ала ұяшыққа қорапшаны орнату).

4.7. Қажетті диаметрінің саңылауын төбеде жасау  (кестені қараңыз.). Серіппені қысып, шамшырақты төбе текшесіне орнату  (апатты боктсы шамшырақтар үшін төбе текшесіне бокстан төмен орналастыру ).

5. Свидетельство о приемке

Шырақ ТУ 3461-002-44919750-12–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған.

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

Өндіруші-зауыттың мекен: -жайы 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік LED убудоўваемы серыі «Down light».

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік убудоўваемы на паўправадніковых крыніцах святла (светладыёдах), прызначаны для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў

і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Для свяцільнікаў з аварыйным боксам: Батарэя падтрымлівае работу свяцільніка не менш за 1 гадзіну пры аварыйным адключэнні сілкуючага напружання. Светлавая плынь пры гэтым складае 20% ад намінальнай.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў»..

1.4. Свяцільнік можа быць устаноўлены ў нішу з нармальна запальваемага матэрыяла.

1.5. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – гл. табліцу. Для мадыфікацый свяцільняў з блокам аварыйнага сілкавання EM – клас абароны ад паражэння электрычным токам – I.

1.6. Для свяцільнікаў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2** паводле  дзяржстандарта ГОСТ 15150-69, ніжняе рабочае значэнне тэмпературы акаляючага паветра -25°С.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік, шт.		1

Упакоўка, шт.		1

Пашпарт, шт.		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку і чыстку свяцільніка рабіць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

Свяцільнікі могуць быць устаноўлены ў падвясныя столі тыпу «Армстронг» ці ў падшыўныя столі з гіпсакардона.

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

4.2. Распакавать свяцільнік. Падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі на корпусе свяцільніка ці да клемнай калодкі светадыёднага драйвера згодна схеме, папярэдне адкруціўшы ахоўную крышку.

4.3. Для свяцільнікаў з аварыйным блокам:

Падключыць акумулятар да боку рэзервовага сілкавання аварыйнага бокса свяцільніка (бокс звязаны са свяцільнікам кабелем). Пасля першага падключэння свяцільніка да сеткі рэкамендуецца пакінуць свяцільнік ва ўключаным стане на 2-4 гадзіны, для падзарадкі акумулятарнай батарэі.

Увага! Пры працяглым адключэнні свяцільніка ад сеткі (больш за 7 дзён), неабходна адключаць акумулятар для прадухілення разрада аккумулятара.

4.4. Падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю L1, N1, «зямля».

4.5.Падключыць да кантактных сціскачоў L2, N2 сілкуючыя правады, забяспечваючыя непарыўны зарад батарэі.Заўвага: маса аварыйнага бокса – не больш за 1,0 кг.

4.6. Зрабіць у столі адтуліну неабходнага дыяметра (гл. табл.). Сціснуць спружыны, устанавіць свяцільнік у столевай нішы (для свяцільнікаў з аварыйным боксам папярэдне размясціць у столевай нішы бокс).

4.7. Зрабіць у столі адтуліну неабходнага дыяметра (гл. табл.). Сціснуйшы спружыны, устанавіць свяцільню ў столевай нішы (для свяцільняў з аварыйным боксам папярэдне размясціць у паталочнай нішы бокс).

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-002-44919750-12 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвацель) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник LED вмонтований серії «Down light»

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник вмонтований на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 54149-2010.

1.2. Для світильників з аварійним боксом:Батарея підтримує роботу світильника не менше 1 години при аварійному відключенні напруги живлення. Світловий потік при цьому становить близько 20% від номінального.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 та ЭМС згідно з ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.

1.4. Світильник може бути встановлений в нішу, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

1.5. Клас захисту від ураження ел. струмом – див.таб. Для модифікацій світильників з блоком аварійного живлення EM – Клас захисту від ураження ел. струмом – I.

1.6. Для світильників, що виробляються у виконанні УХЛ2** за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -25 °С.

2 Комплект поставки

Світильник, шт.		1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника здійснювати тільки при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та встановлення

Світильники можуть бути встановлені в підвісні стелі типу «Армстронг» або в підшивні стелі з гіпсокартону.

4.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачем».

4.2. Розпакувати світильник. Підключити мережеві проводи до клемної колодки на корпусі світильника або до клемної колодки світлодіодного драйвера згідно зі схемою, попередньо відкрутивши захисну кришку.

4.3. Для світильників з аварійним блоком:

Підключити акумулятор до блоку резервного живлення аварійного боксу світильника (бокс з’єднаний зі світильником кабелем). Після першого підключення світильника до мережі рекомендується залишити світильник у включеному стані на 2-4 години, для підзарядки акумуляторної батареї.

Увага! При тривалому відключенні світильника від мережі (більше 7 днів), необхідно відключати акумулятор для запобігання розряду акумулятора.

4.4. Підключити мережеві проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності L1, N1, «земля».

4.5. Підключити до контактних затискачів L2, N2 проводи живлення, що забезпечують безперервний заряд батареї.Примітка: вага аварійного боксу – не більше 1,0 кг.

4.6. Зробити в стелі отвір необхідного діаметру (див. табл.). Стиснувши пружини, встановити світильник у стельовій ніші (для світильників з аварійним боксом попередньо розмістити в стельовій ніші бокс).

4.7. В стелі необхідно зробити отвір відповідного діаметру (див. таблицю). Стиснувши пружини, встановити світильник у стельовій ніші (для світильників з аварійним боксом завчасно розмістити в стельовій ніші бокс).

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-12 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безоплатно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань,  вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

| Габаритные размеры светильника |  |  | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері: |  | Габарытныя памеры свяцільніка: |  |  | Габаритні розміри світильника: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DL LED:				DLG LED:				DLMC LED:			DLZ 15 LED:

\\\\\\

Protect LED 25:			UNIQUE(BLOOM) DL LED DL 			POWER LED		COLIBRI DL LED

SAFARI DL LED			Blade DL LED:			PILOT DL LED 			Oriole LED

| Схемы электрических соединений |  | Connection diagram |  | Электр жалғау үлгісі |  | Схемы электрычных злучэнняў |  | Схеми електричних з’єднань |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Красный | Red | Қызыл | Чырвоны | Червоний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черный | Black | Қара | Чорны | Чорний |
| Драйвер LED | LED driver | Драйвер LED | Драйвер LED | Драйвер LED |
| Схема подключения светильника с диммируемым драйвером | Connection diagram to the supply network with the dimmable driver. | Шамдалдарды қосу сұлбасы қорек көзі желісіне қосылу сұлбасы | Схема падключэння свяцільні з дыміруемым драйверам | Схема підключення світильника з димірувальним драйвером |
| Схема подключения светильника с аварийным блоком | Wiring diagram for the connection of the lighting fixture to the emergency unit | Қосымша блогы бар шамдалдарды қосу сұлбасы | Схема падключэння свяцільні з аварыйным блокам | Схема підключення світильника з аварійним блоком |
| Клеммная колодка | Terminal box | Клеммалық қалып | Клемная калодка | Клемна колодка |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Тип светодиодов | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопе-редачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxB | Масса, кг, не более |  | мм | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты IP / Класс защиты от поражения эл. током | Тип отражателя рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL 10 LED | 8 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – под заказ) | 450 | 80 | 0,6 | Ø 124x125 | 0,6 | 1,0* | Ø97 | УХЛ4 | 20/I | Матовый отражатель из анодированного алюминия | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – под заказ) | 650 | 80 | 0,6 | Ø 143х143 | 0,6 |  | Ø115 | УХЛ4 | 20/I | Матовый отражатель из анодированного алюминия | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – под заказ) | 1050 | 80 | 0,95 | Ø 173х160 | 0,7 | 1,0* | Ø145 | УХЛ4 | 20/I | Матовый отражатель из анодированного алюминия | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL 25 LED | 30 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – под заказ) | 1450 | 80 | 0,95 | Ø 193x166 | 0,8 | 1,0* | Ø162 | УХЛ4 | 20/I | Матовый отражатель из анодированного алюминия | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLG 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – под заказ) | 560 | 80 | 0,6 | Ø 155x145 | 0,8 |  | Ø135 | УХЛ4 | 20/I | Опаловый рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLG 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (5000 – под заказ) | 840 | 80 | 0,95 | Ø 175x164 | 0,9 |  | Ø144 | УХЛ4 | 20/I | Опаловый рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLG 25 LED | 30 | COB LED Array | 4100 (5000 – под заказ) | 1200 | 80 | 0,97 | Ø 195x170 | 1 |  | Ø160 | УХЛ4 | 20/I | Опаловый рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| FANCY 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (5000 – под заказ) | 840 | 80 | 0,95 | Ø 175x164 | 0,9 |  | Ø144 | УХЛ4 | 20/I | Опаловый рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLMC 12 LED | 12 | SMD LMR4 CREE | 4000 (3000 – под заказ) | 700 | 90 | 0,9 | Ø 137x80 | 0,5 |  | Ø122 | УХЛ4 | 20/I | Матовое защитное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLMC 15 LED | 15 | SMD LMR4 CREE | 4000 (3000 – под заказ) | 1000 | 90 | 0,9 | Ø137x80 | 0,5 |  | Ø122 | УХЛ4 | 20/I | Матовое защитное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLZ 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – под заказ) | 800 | 80 | 0,6 | Ø154x120 | 0,6 | 0,8* | Ø144 | УХЛ4 | 20/I | Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и прозрачное защитное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 10 LED | 12 | COB LED Array | 4000 (5000 – под заказ) | 1030 | 80 | 0,9 | Ø100x85 | 0,6 |  | Ø75 | УХЛ4 | 20/I | Матовый отражатель из анодированного алюминия | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – под заказ) | 650 | 80 | 0,6 | Ø120x90 | 0,8 | 0,8* | Ø95 | УХЛ4 | 20/I | Матовый отражатель из анодированного алюминия | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 10 LED | 12 | COB LED Array | 3000 | 800 | 90 | 0,9 | Ø100x85 | 0,6 |  | Ø75 | УХЛ4 | 20/I | Матовый отражатель из анодированного алюминия | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 15 LED | 16 | COB LED Array | 3000 | 1170 | 80 | 0,9 | Ø120x90 | 0,8 |  | Ø95 | УХЛ4 | 20/I | Матовый отражатель из анодированного алюминия | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Protect LED 25 | 25 | COB LED Array | 4000 | 2300 | 80 | 0,9 | Ø264x89 | 2,5 | 0,8* | Ø245 | УХЛ2** | 20/I | Прозрачный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Protect LED 50 | 43 | COB LED Array | 4000 | 2600 | 80 | 0,9 | Ø 264x89 | 2,2 |  | Ø245 | УХЛ2 | 54/II | Прозрачный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 12 | 12 | SMD | 4000 (3000) | 930 | 80 | 0,9 | Ø145x80 | 0,5 |  | Ø127 | УХЛ4 | 20/I | Матовое защитное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 16 | 16 | SMD | 4000 | 1200 | 80 | 0,9 | Ø190x98 | 0,7 |  | Ø170 | УХЛ4 | 20/I | Матовое защитное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 21 | 21 | SMD | 4000 | 1700 | 80 | 0,9 | Ø230x115 | 1,5 |  | Ø205 | УХЛ4 | 20/I | Матовое защитное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BLOOM DL LED 16 | 16 | SMD | 4000 | 1200 | 80 | 0,9 | Ø190x98 | 0.7 |  | Ø170 | УХЛ4 | 20/I | Матовое защитное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 11 LED | 11 | SMD | 4000 (3000) | 830 | 80 | >0,8 | Ø135x81 | 0,36 |  | Ø120 | УХЛ4 | 20/I | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 15 LED | 15 | SMD | 4000 | 1150 | 80 | >0,8 | Ø185x95 | 0,61 |  | Ø175 | УХЛ4 | 20/I | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 19 LED | 19 | SMD | 4000 | 1450 | 80 | >0,8 | Ø225x110 | 0,85 |  | Ø210 | УХЛ4 | 20/I | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BLADE DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 630 | 80 | 0,96 | Ø180x23 | 0,3 | 0,8* | Ø163 | УХЛ4 | 20/I | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BLADE DL LED 15 | 15 | SMD | 4000 | 1000 | 80 | 0,96 | Ø240x23 | 0,5 | 0,8* | Ø223 | УХЛ4 | 20/I | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ROUND BLADE 10 | 9 | SMD | 4000 | 560 | 80 | 0,96 | Ø190x14 | 0,3 |  | Ø 170 | УХЛ4 | 20/I | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ROUND BLADE 19 | 18 | SMD | 4000 | 1200 | 80 | 0,96 | Ø255x15 | 0,5 |  | Ø 235 | УХЛ4 | 20/I | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D40*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сатинированный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D60*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сатинированный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D70*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сатинированный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D80*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сатинированный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D40*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сатинированный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D60*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сатинированный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D70*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сатинированный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D80*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сатинированный рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 700 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 20 | 20 | SMD | 4000 | 1400 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 26 | 26 | SMD | 4000 | 1800 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 31 | 31 | SMD | 4000 | 2200 | 80 | 0,95 | Ø208x92 | 1.4 |  | Ø184 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 41 | 41 | SMD | 4000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1.5 |  | Ø208 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 41 | 40 | SMD | 3000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1.5 |  | Ø208 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 16 LED | 16 | SMD | 4000 | 700 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 20 LED | 20 | SMD | 4000 | 1400 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 25 LED | 25 | SMD | 4000 | 1800 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 650 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 15 | 15 | SMD | 4000 | 950 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 21 | 21 | SMD | 4000 | 1600 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 30 | 30 | SMD | 4000 | 2000 | 80 | 0,95 | Ø208x92 | 1.4 |  | Ø184 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 42 | 42 | SMD | 4000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1,5 |  | Ø208 | УХЛ4 | 44/II | Рассеиватель из ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |

* масса выносного блока управления

*** D40-D80 угол рассеивания по уровню силы света 50%

| Luminaire name | Rated power, W | LED type | Colour temperature, K | Light flux, lm | Colour rendering index, Ra | Power factor | Dimension, mm, AxB | Max. weight, kg |  | mm | Climatic configuration and location category | Degree of protection, IP | Type of reflector/diffuser | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL 10 LED | 8 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – customized) | 450 | 80 | 0,6 | Ø124x125 | 0,6 | 1,0* | Ø97 | Clm App4 | 20/I | lusterless baffler from anodized aluminum | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – customized) | 650 | 80 | 0,6 | Ø143х143 | 0,6 |  | Ø115 | Clm App4 | 20/I | lusterless baffler from anodized aluminum | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – customized) | 1050 | 80 | 0,95 | Ø173х160 | 0,7 | 1,0* | Ø145 | Clm App4 | 20/I | lusterless baffler from anodized aluminum | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL 25 LED | 30 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – customized) | 1450 | 80 | 0,95 | Ø193x166 | 0,8 | 1,0* | Ø162 | Clm App4 | 20/I | lusterless baffler from anodized aluminum | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLG 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – customized) | 560 | 80 | 0,6 | Ø155x145 | 0,8 |  | Ø135 | Clm App4 | 20/I | Opal diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLG 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (5000 – customized) | 840 | 80 | 0,95 | Ø175x164 | 0,9 |  | Ø144 | Clm App4 | 20/I | Opal diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLG 25 LED | 30 | COB LED Array | 4100 (5000 – customized) | 1200 | 80 | 0,97 | Ø195x170 | 1 |  | Ø160 | Clm App4 | 20/I | Opal diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| FANCY 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (5000 – customized) | 840 | 80 | 0,95 | Ø175x164 | 0,9 |  | Ø144 | Clm App4 | 20/I | Opal diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLMC 12 LED | 12 | SMD LMR4 CREE | 4000 (3000 – customized) | 700 | 90 | 0,9 | Ø137x80 | 0,5 |  | Ø122 | Clm App4 | 20/I | lusterless glass cover | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLMC 15 LED | 15 | SMD LMR4 CREE | 4000 (3000 – customized) | 1000 | 90 | 0,9 | Ø137x80 | 0,5 |  | Ø122 | Clm App4 | 20/I | lusterless glass cover | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLZ 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – customized) | 800 | 80 | 0,6 | Ø154x120 | 0,6 | 0,8* | Ø144 | Clm App4 | 20/I | Glassy baffler from anodized aluminum and transparent glass cover | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLT 10 LED | 12 | COB LED Array | 4000 (5000 – customized) | 1030 | 80 | 0,9 | Ø100x85 | 0,6 |  | Ø75 | Clm App4 | 20/I | lusterless baffler from anodized aluminum | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLT 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – customized) | 650 | 80 | 0,6 | Ø120x90 | 0,8 | 0,8* | Ø95 | Clm App4 | 20/I | lusterless baffler from anodized aluminum | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLT 10 LED | 12 | COB LED Array | 3000 | 800 | 90 | 0,9 | Ø100x85 | 0,6 |  | Ø75 | Clm App4 | 20/I | lusterless baffler from anodized aluminum | TU 3461-002-44919750-12 |
| DLT 15 LED | 16 | COB LED Array | 3000 | 1170 | 80 | 0,9 | Ø120x90 | 0,8 |  | Ø95 | Clm App4 | 20/I | lusterless baffler from anodized aluminum | TU 3461-002-44919750-12 |
| Protect LED 25 | 25 | COB LED Array | 4000 | 2300 | 80 | 0,9 | Ø264x89 | 2,5 | 0,8* | Ø245 | Clm App2** | 20/I | Transparent diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| Protect LED 50 | 43 | COB LED Array | 4000 | 2600 | 80 | 0,9 | Ø 264x89 | 2,2 |  | Ø245 | Clm App2 | 54/II | Transparent diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 12 | 12 | SMD | 4000 (3000) | 930 | 80 | 0,9 | Ø145x80 | 0,5 |  | Ø127 | Clm App4 | 20/I | lusterless glass cover | TU 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 16 | 16 | SMD | 4000 | 1200 | 80 | 0,9 | Ø190x98 | 0,7 |  | Ø170 | Clm App4 | 20/I | lusterless glass cover | TU 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 21 | 21 | SMD | 4000 | 1700 | 80 | 0,9 | Ø230x115 | 1,5 |  | Ø205 | Clm App4 | 20/I | lusterless glass cover | TU 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 11 LED | 11 | SMD | 4000 (3000) | 830 | 80 | >0,8 | Ø135x81 | 0,36 |  | Ø120 | Clm App4 | 20/I | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 15 LED | 15 | SMD | 4000 | 1150 | 80 | >0,8 | Ø185x95 | 0,61 |  | Ø175 | Clm App4 | 20/I | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 19 LED | 19 | SMD | 4000 | 1450 | 80 | >0,8 | Ø225x110 | 0,85 |  | Ø210 | Clm App4 | 20/I | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| BLADE DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 630 |  | 0,96 | Ø180x23 | 0,3 | 0,8* | Ø163 | Clm App4 | 20/I | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| BLADE DL LED 15 | 15 | SMD | 4000 | 1000 |  | 0,96 | Ø240x23 | 0,5 | 0,8* | Ø223 | Clm App4 | 20/I | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| ROUND BLADE 10 | 9 | SMD | 4000 | 560 | 80 | 0,96 | Ø190x14 | 0,3 |  | Ø 170 | Clm App4 | 20/I | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| ROUND BLADE 19 | 18 | SMD | 4000 | 1200 | 80 | 0,96 | Ø255x15 | 0,5 |  | Ø 235 | Clm App4 | 20/I | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D40*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | Clm App4 | 20/II | Glaze diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D60*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | Clm App4 | 20/II | Glaze diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D70*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | Clm App4 | 20/II | Glaze diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D80*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | Clm App4 | 20/II | Glaze diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D40*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | Clm App4 | 20/II | Glaze diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D60*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | Clm App4 | 20/II | Glaze diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D70*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | Clm App4 | 20/II | Glaze diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D80*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | Clm App4 | 20/II | Glaze diffuser from PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 700 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 20 | 20 | SMD | 4000 | 1400 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 26 | 26 | SMD | 4000 | 1800 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 31 | 31 | SMD | 4000 | 2200 | 80 | 0,95 | Ø208x92 | 1.4 |  | Ø184 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 41 | 41 | SMD | 4000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1.5 |  | Ø208 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 41 | 40 | SMD | 3000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1.5 |  | Ø208 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 16 LED | 16 | SMD | 4000 | 700 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 20 LED | 20 | SMD | 4000 | 1400 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 25 LED | 25 | SMD | 4000 | 1800 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 650 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 15 | 15 | SMD | 4000 | 950 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 21 | 21 | SMD | 4000 | 1600 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 30 | 30 | SMD | 4000 | 2000 | 80 | 0,95 | Ø208x92 | 1.4 |  | Ø184 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 42 | 42 | SMD | 4000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1,5 |  | Ø208 | Clm App4 | 44/II | Diffuser form PMMA | TU 3461-002-44919750-12 |

* weight of the remote control unit

*** D40-D80 scattering angle by the level of luminous intensity 50%

| Артикул | Атаулы қуат, Вт | Жарықдиодтар түрі | Түстік температурасы, К | Жарық ағыны, люмен | Түс жеткізу индексі, Ra | Қуат коэффициенті | Габариттер, мм, AxB | Салмағы, кг, көрсетілгеннен артық емес |  | мм | Климаттық орындау және орнату категориясы | Қоршаған орта әсерінен қорғау деңгейі | Шағылдырғыш/шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL 10 LED | 8 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – тапсырыспен) | 450 | 80 | 0,6 | Ø124x125 | 0,6 | 1,0* | Ø97 | ҚСК4 | 20/I | Анодталған алюминийден тегіс шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – тапсырыспен) | 650 | 80 | 0,6 | Ø143х143 | 0,6 |  | Ø115 | ҚСК4 | 20/I | Анодталған алюминийден тегіс шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – тапсырыспен) | 1050 | 80 | 0,95 | Ø173х160 | 0,7 | 1,0* | Ø145 | ҚСК4 | 20/I | Анодталған алюминийден тегіс шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL 25 LED | 30 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – тапсырыспен) | 1450 | 80 | 0,95 | Ø193x166 | 0,8 | 1,0* | Ø162 | ҚСК4 | 20/I | Анодталған алюминийден тегіс шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLG 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – тапсырыспен) | 560 | 80 | 0,6 | Ø155x145 | 0,8 |  | Ø135 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан жылтыр шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLG 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (5000 – тапсырыспен) | 840 | 80 | 0,95 | Ø175x164 | 0,9 |  | Ø144 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан жылтыр шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLG 25 LED | 30 | COB LED Array | 4100 (5000 – тапсырыспен) | 1200 | 80 | 0,97 | Ø195x170 | 1 |  | Ø160 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан жылтыр шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| FANCY 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (5000 – тапсырыспен) | 840 | 80 | 0,95 | Ø175x164 | 0,9 |  | Ø144 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан жылтыр шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLMC 12 LED | 12 | SMD LMR4 CREE | 4000 (3000 – тапсырыспен) | 700 | 90 | 0,9 | Ø137x80 | 0,5 |  | Ø122 | ҚСК4 | 20/I | Тегіс қорғаныш шыны | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLMC 15 LED | 15 | SMD LMR4 CREE | 4000 (3000 – тапсырыспен) | 1000 | 90 | 0,9 | Ø137x80 | 0,5 |  | Ø122 | ҚСК4 | 20/I | Тегіс қорғаныш шыны | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLZ 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – тапсырыспен) | 800 | 80 | 0,6 | Ø154x120 | 0,6 | 0,8* | Ø144 | ҚСК4 | 20/I | Анодталған алюминий және мөлдір қорғаныш шыныдан айналы шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 10 LED | 12 | COB LED Array | 4000 (5000 – тапсырыспен) | 1030 | 80 | 0,9 | Ø100x85 | 0,6 |  | Ø75 | ҚСК4 | 20/I | Анодталған алюминийден тегіс шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – тапсырыспен) | 650 | 80 | 0,6 | Ø120x90 | 0,8 | 0,8* | Ø95 | ҚСК4 | 20/I | Анодталған алюминийден тегіс шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 10 LED | 12 | COB LED Array | 3000 | 800 | 90 | 0,9 | Ø100x85 | 0,6 |  | Ø75 | ҚСК4 | 20/I | Анодталған алюминийден тегіс шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 15 LED | 16 | COB LED Array | 3000 | 1170 | 80 | 0,9 | Ø120x90 | 0,8 |  | Ø95 | ҚСК4 | 20/I | Анодталған алюминийден тегіс шағылдырғыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Protect LED 25 | 25 | COB LED Array | 4000 | 2300 | 80 | 0,9 | Ø264x89 | 2,5 | 0,8* | Ø245 | ҚСК2** | 54/II | ПММА-дан мөлдір шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Protect LED 50 | 43 | COB LED Array | 4000 | 2600 | 80 | 0,9 | Ø 264x89 | 2,2 |  | Ø245 | ҚСК2 | 54/II | ПММА-дан мөлдір шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 12 | 12 | SMD | 4000 (3000) | 930 | 80 | 0,9 | Ø145x80 | 0,5 |  | Ø127 | ҚСК4 | 20/I | Тегіс қорғаныш шыны | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 16 | 16 | SMD | 4000 | 1200 | 80 | 0,9 | Ø190x98 | 0,7 |  | Ø170 | ҚСК4 | 20/I | Тегіс қорғаныш шыны | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 21 | 21 | SMD | 4000 | 1700 | 80 | 0,9 | Ø230x115 | 1,5 |  | Ø205 | ҚСК4 | 20/I | Тегіс қорғаныш шыны | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 11 LED | 11 | SMD | 4000 (3000) | 830 | 80 | >0,8 | Ø135x81 | 0,36 |  | Ø120 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 15 LED | 15 | SMD | 4000 | 1150 | 80 | >0,8 | Ø185x95 | 0,61 |  | Ø175 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 19 LED | 19 | SMD | 4000 | 1450 | 80 | >0,8 | Ø225x110 | 0,85 |  | Ø210 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BLADE DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 630 |  | 0,96 | Ø180x23 | 0,3 | 0,8* | Ø163 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BLADE DL LED 15 | 15 | SMD | 4000 | 1000 |  | 0,96 | Ø240x23 | 0,5 | 0,8* | Ø223 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ROUND BLADE 10 | 9 | SMD | 4000 | 560 | 80 | 0,96 | Ø190x14 | 0,3 |  | Ø 170 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ROUND BLADE 19 | 18 | SMD | 4000 | 1200 | 80 | 0,96 | Ø255x15 | 0,5 |  | Ø 235 | ҚСК4 | 20/I | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D40*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | ҚСК4 | 20/II | ПММА-ден сатинделген шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D60*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | ҚСК4 | 20/II | ПММА-ден сатинделген шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D70*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | ҚСК4 | 20/II | ПММА-ден сатинделген шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D80*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | ҚСК4 | 20/II | ПММА-ден сатинделген шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D40*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | ҚСК4 | 20/II | ПММА-ден сатинделген шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D60*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | ҚСК4 | 20/II | ПММА-ден сатинделген шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D70*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | ҚСК4 | 20/II | ПММА-ден сатинделген шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D80*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | ҚСК4 | 20/II | ПММА-ден сатинделген шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 700 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 20 | 20 | SMD | 4000 | 1400 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 26 | 26 | SMD | 4000 | 1800 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 31 | 31 | SMD | 4000 | 2200 | 80 | 0,95 | Ø208x92 | 1.4 |  | Ø184 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 41 | 41 | SMD | 4000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1.5 |  | Ø208 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 41 | 40 | SMD | 3000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1.5 |  | Ø208 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 16 LED | 16 | SMD | 4000 | 700 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 20 LED | 20 | SMD | 4000 | 1400 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 25 LED | 25 | SMD | 4000 | 1800 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 650 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 15 | 15 | SMD | 4000 | 950 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 21 | 21 | SMD | 4000 | 1600 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 30 | 30 | SMD | 4000 | 2000 | 80 | 0,95 | Ø208x92 | 1.4 |  | Ø184 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 42 | 42 | SMD | 4000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1,5 |  | Ø208 | ҚСК4 | 44/II | ПММА-дан шашыратқыш | ТУ 3461-002-44919750-12 |

* алып жүру блогының салмағы.

*** D40-D80 Шашырау бұрышы ша нұрдың күшінің деңгейіне

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Тып светладыёдаў | Колеравая тэмпература, К | Светлавая плынь, люмен | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты мм, AxB | Маса, кг, не больш за |  | мм | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага ІР | Тып адбівацеля/ рассейвацеля | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL 10 LED | 8 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – пад заказ) | 450 | 80 | 0,6 | Ø124x125 | 0,6 | 1,0* | Ø97 | УХЛ4 | 20/I | Матавыадбівальнік з анадаванага алюмінію | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – пад заказ) | 650 | 80 | 0,6 | Ø143х143 | 0,6 |  | Ø 115 | УХЛ4 | 20/I | Матавыадбівальнік з анадаванага алюмінію | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – пад заказ) | 1050 | 80 | 0,95 | Ø173х160 | 0,7 | 1,0* | Ø 145 | УХЛ4 | 20/I | Матавыадбівальнік з анадаванага алюмінію | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL 25 LED | 30 | COB LED Array | 4100 (3000, 5000 – пад заказ) | 1450 | 80 | 0,95 | Ø193x166 | 0,8 | 1,0* | Ø 162 | УХЛ4 | 20/I | Матавыадбівальнік з анадаванага алюмінію | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLG 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – пад заказ) | 560 | 80 | 0,6 | Ø155x145 | 0,8 |  | Ø 135 | УХЛ4 | 20/I | Апалавырассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLG 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (5000 – пад заказ) | 840 | 80 | 0,95 | Ø175x164 | 0,9 |  | Ø 144 | УХЛ4 | 20/I | Апалавырассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLG 25 LED | 30 | COB LED Array | 4100 (5000 – пад заказ) | 1200 | 80 | 0,97 | Ø195x170 | 1 |  | Ø 160 | УХЛ4 | 20/I | Апалавырассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| FANCY 20 LED | 25 | COB LED Array | 4100 (5000 – пад заказ) | 840 | 80 | 0,95 | Ø175x164 | 0,9 |  | Ø 144 | УХЛ4 | 20/I | Апалавырассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLMC 12 LED | 12 | SMD LMR4 CREE | 4000 (3000 – пад заказ) | 700 | 90 | 0,9 | Ø137x80 | 0,5 |  | Ø 122 | УХЛ4 | 20/I | Матавае ахоўнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLMC 15 LED | 15 | SMD LMR4 CREE | 4000 (3000 – пад заказ) | 1000 | 90 | 0,9 | Ø137x80 | 0,5 |  | Ø 122 | УХЛ4 | 20/I | Матавае ахоўнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLZ 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – пад заказ) | 800 | 80 | 0,6 | Ø154x120 | 0,6 | 0,8* | Ø 144 | УХЛ4 | 20/I | Люстраныадбівальнік з анадаванага алюмінію і празрыстае ахоўнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 10 LED | 12 | COB LED Array | 4000 (5000 – пад заказ) | 1030 | 80 | 0,9 | Ø100x85 | 0,6 |  | Ø75 | УХЛ4 | 20/I | Матавы адбівальнік з анадаванага алюмінію | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 15 LED | 14 | COB LED Array | 4100 (5000 – пад заказ) | 650 | 80 | 0,6 | Ø120x90 | 0,8 | 0,8* | Ø95 | УХЛ4 | 20/I | Матавыадбівальнік з анадаванага алюмінію | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 10 LED | 12 | COB LED Array | 3000 | 800 | 90 | 0,9 | Ø100x85 | 0,6 |  | Ø75 | УХЛ4 | 20/I | Матавы адбівальнік з анадаванага алюмінію | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DLT 15 LED | 16 | COB LED Array | 3000 | 1170 | 80 | 0,9 | Ø120x90 | 0,8 |  | Ø95 | УХЛ4 | 20/I | Матавы адбівальнік з анадаванага алюмінію | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Protect LED 25 | 25 | COB LED Array | 4000 | 2300 | 80 | 0,9 | Ø264x89 | 2,5 | 0,8* | Ø245 | УХЛ2** | 54/II | Празрыстырассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Protect LED 50 | 43 | COB LED Array | 4000 | 2600 | 80 | 0,9 | Ø 264x89 | 2,2 |  | Ø245 | УХЛ2 | 54/II | Празрыстырассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 12 | 12 | SMD | 4000 (3000) | 930 | 80 | 0,9 | Ø145x80 | 0,5 |  | Ø127 | УХЛ4 | 20/I | Матавае ахоўнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 16 | 16 | SMD | 4000 | 1200 | 80 | 0,9 | Ø190x98 | 0,7 |  | Ø170 | УХЛ4 | 20/I | Матавае ахоўнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| UNIQUE DL LED 21 | 21 | SMD | 4000 | 1700 | 80 | 0,9 | Ø230x115 | 1,5 |  | Ø205 | УХЛ4 | 20/I | Матавае ахоўнае шкло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 11 LED | 11 | SMD | 4000 (3000) | 830 | 80 | >0,8 | Ø135x81 | 0,36 |  | Ø120 | УХЛ4 | 20/I | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 15 LED | 15 | SMD | 4000 | 1150 | 80 | >0,8 | Ø185x95 | 0,61 |  | Ø175 | УХЛ4 | 20/I | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| COLIBRI DL 19 LED | 19 | SMD | 4000 | 1450 | 80 | >0,8 | Ø225x110 | 0,85 |  | Ø210 | УХЛ4 | 20/I | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BLADE DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 630 |  | 0,96 | Ø180x23 | 0,3 | 0,8* | Ø163 | УХЛ4 | 20/I | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| BLADE DL LED 15 | 15 | SMD | 4000 | 1000 |  | 0,96 | Ø240x23 | 0,5 | 0,8* | Ø223 | УХЛ4 | 20/I | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ROUND BLADE 10 | 9 | SMD | 4000 | 560 | 80 | 0,96 | Ø190x14 | 0,3 |  | Ø 170 | УХЛ4 | 20/I | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ROUND BLADE 19 | 18 | SMD | 4000 | 1200 | 80 | 0,96 | Ø255x15 | 0,5 |  | Ø 235 | УХЛ4 | 20/I | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D40*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сацініраванырассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D60*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сацініраваны рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D70*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сацініраваны рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 40 D80*** | 33 | COB LED Array | 4000 | 2950 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сацініраваны рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D40*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сацініраваны рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D60*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сацініраваны рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D70*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сацініраваны рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DL POWER LED 60 D80*** | 57 | COB LED Array | 4000 | 5200 | 80 | 0,95 | Ø234x127 | 2,6 | 0,3* | Ø210 | УХЛ4 | 20/II | Сацініраваны рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 700 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 20 | 20 | SMD | 4000 | 1400 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 26 | 26 | SMD | 4000 | 1800 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 31 | 31 | SMD | 4000 | 2200 | 80 | 0,95 | Ø208x92 | 1.4 |  | Ø184 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 41 | 41 | SMD | 4000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1.5 |  | Ø208 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| SAFARI DL LED 41 | 40 | SMD | 3000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1.5 |  | Ø208 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 16 LED | 16 | SMD | 4000 | 700 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 20 LED | 20 | SMD | 4000 | 1400 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| Oriole 25 LED | 25 | SMD | 4000 | 1800 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 10 | 10 | SMD | 4000 | 650 | 80 | 0,95 | Ø135x68 | 1.1 |  | Ø113 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 15 | 15 | SMD | 4000 | 950 | 80 | 0,95 | Ø160x74 | 1.2 |  | Ø137 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 21 | 21 | SMD | 4000 | 1600 | 80 | 0,95 | Ø186x86 | 1.3 |  | Ø162 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 30 | 30 | SMD | 4000 | 2000 | 80 | 0,95 | Ø208x92 | 1.4 |  | Ø184 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PILOT DL LED 42 | 42 | SMD | 4000 | 3000 | 80 | 0,95 | Ø230x102 | 1,5 |  | Ø208 | УХЛ4 | 44/II | Рассейвальнік з ПММА | ТУ 3461-002-44919750-12 |

* маса выноснага блока кіравання

*** D40-D80 кут рассейвання па ўзроўні сілы святла 50%