ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник ECO LED стационарный с рассеивателем из полимерного материала

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-11 и ЭМС по ГОСТ P 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99,

ГОСТ Р 51317.3.2-06, ГОСТ Р 51317.3.3-08.

1.3. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I/II (указан на внутренней этикетке светильника).

2. Комплект поставки

Светильник, шт.		1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, в овальные отверстия 15х5, соответствующие установочным размерам (см. табл.), установить опоры пластиковые

(при наличии), провести сетевые провода через отверстие в корпусе.

4.3. Корпус зафиксировать на опорной поверхности. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (см. рис. 2), установить рассеиватель. Примечания: к светильникам со II классом защиты провод заземления не подключать, в  процессе эксплуатации светильника рассеиватель не снимать.

4.4. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 3).

4.5. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.6. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

ECO LED built-in lighting fixture with the diffuser made of polymer

DATA SHEET

1. Designation

1.1. Built-in lighting fixture based on semiconductor light sources (LEDs) is intended for general illumination of public administrative and production facilities and suitable for use

in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 13109-97.

1.2. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1-99, GOST R IEC 60598-1-11 and EMC ac-cording to GOST R 51318.15-99, GOST R 51514-99, GOST R 51317.3.2-06, GOST R 51317.3.3-08.

1.3. The lighting fixture can be installed on the supporting surface made of normally combustible material.

1.4. Electric shock protection class – I/ II (specified on the inner label of the lighting fixture).

2. Delivery set

Lighting fixture, pcs.		1

Package, pcs. 		1

Data Sheet, pcs. 		1

3. Safety requirements

Perform installation and cleaning of the lighting fixture only when power is off.

4. Codes for operation and installation

4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

4.2. Unpack the lighting fixture and remove the diffuser, install plastic supports (if any) to the oval borings 15x5, corresponding to the mounting dimensions (see the table), insert net wires

via boring in the casing.

4.3. Fix the body at the supporting surface. Connect the wires to the terminal box according to the specified polarity (see fig. 2), install the diffuser. Notes: Do not connect the earth wire

to II Class lighting fixtures, do not remove the diffuser of the lighting fixture during operation.

4.4. When using a dimmable driver, control wires shall be connected strictly in accordance with the polarity specified at the marking (see fig. 3).

4.5. Fasten the diffuser on the casing of the lighting fixture.

4.6. Clean a dirty glass with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

6. Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period is 36 months from the manufacture date of the lighting fixture.

6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the casing and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

Address of the manufacturer: Magistralnaya str., 11 A, Ryazan, 390010

Toll-free hot line: 8-800-333-23-77.

Sale date

Store stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Стационарлық ECO LED шамдалы полимерлі материалдан жасалған шашыратқышы бар

ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) тұрақты шамдал әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 13109-97-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал МЕМСТ Р ХЭК 60598-2-1-99, МЕМСТ Р ХЭК 60598-1-11 және МЕМСТ Р 51318.15-99, МЕМСТ Р 51514-99, МЕМСТ Р Р 51317.3.2-06, МЕМСТ Р 51317.3.3-08 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған тіректік бетке орнатылуы мүмкін.

1.4. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – I/II (шамдалдың ішкі затбелгісінде көрсетілген).

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана.		1

Орам, дана 			1

Төлқұжат, дана 		1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

4. Пайдалану ережесі мен орнату

4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

4.2. Орамнан алынған шамдалдан шағылдырғышты шешіңіз, орнату өлшемдеріне сәйкес келетін 15х5 овалды тесіктерге пластик тіректер (болған жағдайда) орнатыңыз, корпустағы тесіктер арқылы желілік сымдарды өткізіңіз.

4.3. Корпусты тіректік бетке бекітіңіз. Желілік сымды клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сай қосыңыз (2-суретті қараңыз), шашыратқшыты орнату. Ескертпе: II класты қорғауы бар шамдалдарға жерге тұйықтау сымдарын қосуға болмайды, шамдалды пайдалану процесінде шашыратқышты шешуге болмайды.

4.4. Диммирлеуші драйверді пайдаланғанда, басқарушы сымдары таңбалауда көрсетілген полярлықты (3-суретті қараңыз) қатаң сақтай отырып қосылады.

4.5. Шашыратқыштың шамдалдың корпусына бекіту.

4.6. Ластанған әйнекті әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

Бақылаушы

Ораушы

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер

6.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді кепілдік уақытының ішінде.

6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Тегін байланыс желісі телефоны: 8-800-333-23-77.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня ECO LED стацыянарная з рассейвальнікам з палімернага матэрыялу

ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня стацыянарная на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў

і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-1-99, ДАСТ Р МЭК 60598-1-11 і ЭМС у адпаведнасці з ДАСТ P 51318.15-99, ДАСТ Р 51514-99,

ДАСТ Р 51317.3.2-06, ДАСТ Р 51317.3.3-08.

1.3. Свяцільня можа быць устаноўлена на апорную паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

1.4. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – I/II (пазначаны на ўнутранай этыкетцы свяцільні).

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.		1

Упакоўка, шт. 		1

Пашпарт, шт. 		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку і чыстку свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцамі».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік, у авальныя адтуліны 15х5, якія адпавядаюць установачным памерам (гл. табл.), устанавіць апоры пластыкавыя (пры наяўнасці), правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе.

4.3. Корпус зафіксаваць на апорнай паверхні. Падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю (гл. мал. 2), устанавіць рассейвальнік. Заўвагі: да свяцільняў з II класам абароны провад зазямлення не падключаць, у працэсе эксплуатацыі свяцільні рассейвальнік не здымаць.

4.4. Пры выкарыстанні дыміруемага драйвера кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 3).

4.5. Замацаваць рассейвальнік на корпусе свяцільні.

4.6. Забруджанае шкло чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,

на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Тэлефон бясплатнай гарачай лініі: 8-800-333-23-77.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник ECO LED стаціонарний з розсіювачем з полімерного матеріалу

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник стаціонарний на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень

і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) . Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-1-99, ГОСТ ІЕС 60598-1-11 та ЕМС за ГОСТ P 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-06.,

ГОСТ Р 51317.3.3-08.

1.3. Світильник може бути встановлений на опірну поверхню із нормально займистого матеріалу.

1.4. Клас захисту від ураження електричним струмом – I/II (вказаний на внутрішній етикетці світильника).

2. Комплект поставки

Світильник, шт. 		1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, у овальні отвори 15х5, що відповідають установним розмірам (див. табл.), встановити опори пластикові (за наявності), провести проводи мережі через отвори в корпусі.

4.3. Корпус закріпити на опірній поверхні. Підключити проводи до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю (див. мал. 2). Примітка: до світильника з ІІ класом захисту дріт заземлення не підключати, у процесі експлуатації світильника розсіювач не знімати.

4.4. При використанні димірувального драйвера, керувальні проводи підключаються з суворим дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. мал. 3).

4.5. Закріпити розсіювач на корпусі світильника.

4.6. Забруднене скло очищувати м’якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,

протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Телефон безкоштовної гарячої лінії: 8-800-333-23-77.

Дата продажу

Штамп магазину

| Габариты светильника | Dimensions of the lighting fixture | Шамдалдың габариттері | Габарыты свяцільні | Габарити світильника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема электрических соединений | Wiring diagram | Электрлік қосылыстардың сұлбасы | Схема электрычных злучэнняў | Схема електричних з’єднань |
| Коннектор 5-и полюсной | 5-pole connector | 5 полюсті коннектор | Канектар 5-полюсны | Конектор 5-й полюсний |
| Клеммная колодка | Terminal block | Клеммалық қалып | Клемная калодка | Клемна колодка |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Установочные размеры, мм, LxD | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/S ECO LED 600 5000К OPL/S ECO LED 300 5000K OPL/S ECO LED 1200x600 5000К OPL/S ECO LED 1200 5000К | 35 18 70 35 | 5000 | 3500 1700 7000 3500 | 80 | 0,97 0,9 0,96 0,97 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 | УХЛ4 | 20 | Листовой опаловый полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| OPL/S ECO LED 600 4000K OPL/S ECO LED 300 4000K OPL/S ECO LED 1200 4000K OPL/S ECO LED 1200 class II 4000K OPL/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 35 70 | 4000 | 3350 1600 3350 3350 6650 | 82 | 0,95 | 625x610x82 625x310x80 1225x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 6,9 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 595 3000K | 35 | 3000 | 2400 | 84 | 0,95 | 650x595x90 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 600 3000K | 35 | 3000 | 2800 | 80 | 0,95 | 650x610x82 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| AOT.OPL ECO LED 600 4000K | 35 | 4000 | 2750 | 80 | 0,95 | 640x640x85 | 5,0 | 480x560 | УХЛ4 | 40 | Опаловый ПММА |  |
| PRS/S ECO LED 600 5000К PRS/S ECO LED 300 5000К PRS/S ECO LED 1200x600 5000К PRS/S ECO LED 1200 5000К PRS/S LED 1200 5000K | 35 18 70 35 45 | 5000 | 3850 1900 7700 3850 4200 | 80 | 0,97 0,95 0,96 0,96 0,98 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 1225х310х90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 1050х270 | УХЛ4 | 20 | Листовой призматический полимерный в рамке |  |
| PRS/S ECO LED 600 4000K PRS/S ECO LED 300 4000K PRS/S ECO LED 1200 4000K PRS/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 70 | 4000 | 3700 1800 3700 7350 | 82 | 0,95 0,9 0,96 0,95 | 625x610x82 625x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |

| Luminaire name | Rated power, W | Color temperature, K | Luminous flux, lumen | Color rendering index, Ra | Power factor | Dimensions, mm, AxBxC | Weight, kg, max. | Mounting dimensions mm, LxD | Climatic version and location category | Environmental protection level IP | Type of the diffuser | Technical conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/S ECO LED 600 5000К OPL/S ECO LED 300 5000K OPL/S ECO LED 1200x600 5000К OPL/S ECO LED 1200 5000К | 35 18 70 35 | 5000 | 3500 1700 7000 3500 | 80 | 0,97 0,9 0,96 0,97 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 | CLm App4 | 20 | Opal sheet in polymer frame | TOR 3461-001-44919750-07 |
| OPL/S ECO LED 600 4000K OPL/S ECO LED 300 4000K OPL/S ECO LED 1200 4000K OPL/S ECO LED 1200 class II 4000K OPL/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 35 70 | 4000 | 3350 1600 3350 3350 6650 | 82 | 0,95 | 625x610x82 625x310x80 1225x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 6,9 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 595 3000K | 35 | 3000 | 2400 | 84 | 0,95 | 650x595x90 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 600 3000K | 35 | 3000 | 2800 | 80 | 0,95 | 650x610x82 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| AOT.OPL ECO LED 600 4000K | 35 | 4000 | 2750 | 80 | 0,95 | 640x640x85 | 5,0 | 480x560 | CLm App4 | 40 | Opal PMMA |  |
| PRS/S ECO LED 600 5000К PRS/S ECO LED 300 5000К PRS/S ECO LED 1200x600 5000К PRS/S ECO LED 1200 5000К PRS/S LED 1200 5000K | 35 18 70 35 45 | 5000 | 3850 1900 7700 3850 4200 | 80 | 0,97 0,95 0,96 0,96 0,98 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 1225х310х90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 1050х270 | CLm App4 | 20 | Plate prismatic polymer in frame |  |
| PRS/S ECO LED 600 4000K PRS/S ECO LED 300 4000K PRS/S ECO LED 1200 4000K PRS/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 70 | 4000 | 3700 1800 3700 7350 | 82 | 0,95 0,9 0,96 0,95 | 625x610x82 625x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |

| Артикул | Нақтылы қуаты, Вт | Түстік температура, К | Жарықтық ағын, люмен | Жарық беру индексі, Ra | Қуаттылық коэффициенті | Габариттері, мм, AxBxC | Салмағы, кг көп емес | Орнату өлшемдері мм, LxD | Климаттық орындалуы және орналасу санаты | Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/S ECO LED 600 5000К OPL/S ECO LED 300 5000K OPL/S ECO LED 1200x600 5000К OPL/S ECO LED 1200 5000К | 35 18 70 35 | 5000 | 3500 1700 7000 3500 | 80 | 0,97 0,9 0,96 0,97 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 | ОСК4 | 20 | Беттік рамадағы полимерлі жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| OPL/S ECO LED 600 4000K OPL/S ECO LED 300 4000K OPL/S ECO LED 1200 4000K OPL/S ECO LED 1200 class II 4000K OPL/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 35 70 | 4000 | 3350 1600 3350 3350 6650 | 82 | 0,95 | 625x610x82 625x310x80 1225x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 6,9 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 595 3000K | 35 | 3000 | 2400 | 84 | 0,95 | 650x595x90 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 600 3000K | 35 | 3000 | 2800 | 80 | 0,95 | 650x610x82 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| AOT.OPL ECO LED 600 4000K | 35 | 4000 | 2750 | 80 | 0,95 | 640x640x85 | 5,0 | 480x560 | ОСК4 | 40 | ПММА-дан жасалған жылтыр |  |
| PRS/S ECO LED 600 5000К PRS/S ECO LED 300 5000К PRS/S ECO LED 1200x600 5000К PRS/S ECO LED 1200 5000К PRS/S LED 1200 5000K | 35 18 70 35 45 | 5000 | 3850 1900 7700 3850 4200 | 80 | 0,97 0,95 0,96 0,96 0,98 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 1225х310х90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 1050х270 | ОСК4 | 20 | Беттік рмадағы полимерлік призмалы |  |
| PRS/S ECO LED 600 4000K PRS/S ECO LED 300 4000K PRS/S ECO LED 1200 4000K PRS/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 70 | 4000 | 3700 1800 3700 7350 | 82 | 0,95 0,9 0,96 0,95 | 625x610x82 625x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавы струмень, люмен | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Установачныя памеры, мм, LxD | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя IP | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/S ECO LED 600 5000К OPL/S ECO LED 300 5000K OPL/S ECO LED 1200x600 5000К OPL/S ECO LED 1200 5000К | 35 18 70 35 | 5000 | 3500 1700 7000 3500 | 80 | 0,97 0,9 0,96 0,97 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 | УХЛ4 | 20 | Ліставы апалавы палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| OPL/S ECO LED 600 4000K OPL/S ECO LED 300 4000K OPL/S ECO LED 1200 4000K OPL/S ECO LED 1200 class II 4000K OPL/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 35 70 | 4000 | 3350 1600 3350 3350 6650 | 82 | 0,95 | 625x610x82 625x310x80 1225x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 6,9 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 595 3000K | 35 | 3000 | 2400 | 84 | 0,95 | 650x595x90 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 600 3000K | 35 | 3000 | 2800 | 80 | 0,95 | 650x610x82 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| AOT.OPL ECO LED 600 4000K | 35 | 4000 | 2750 | 80 | 0,95 | 640x640x85 | 5,0 | 480x560 | УХЛ4 | 40 | Апалавы ПММА |  |
| PRS/S ECO LED 600 5000К PRS/S ECO LED 300 5000К PRS/S ECO LED 1200x600 5000К PRS/S ECO LED 1200 5000К PRS/S LED 1200 5000K | 35 18 70 35 45 | 5000 | 3850 1900 7700 3850 4200 | 80 | 0,97 0,95 0,96 0,96 0,98 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 1225х310х90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 1050х270 | УХЛ4 | 20 | Ліставы прызматычны палімерны ў рамцы |  |
| PRS/S ECO LED 600 4000K PRS/S ECO LED 300 4000K PRS/S ECO LED 1200 4000K PRS/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 70 | 4000 | 3700 1800 3700 7350 | 82 | 0,95 0,9 0,96 0,95 | 625x610x82 625x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |

| Артикул | Номінальна потужність, Вт | Кольорова температура, К | Світловий потік, люмен | Індекс кольоропередачі, Ra | Коефіцієнт потужності | Габарити, мм, AxBxC | Маса, кг, не більше | Установні розміри, мм, LxD | Кліматичне виконання і категорія розміщення | Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP | Тип розсіювача | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPL/S ECO LED 600 5000К OPL/S ECO LED 300 5000K OPL/S ECO LED 1200x600 5000К OPL/S ECO LED 1200 5000К | 35 18 70 35 | 5000 | 3500 1700 7000 3500 | 80 | 0,97 0,9 0,96 0,97 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 | УХЛ4 | 20 | Листовий опаловий полімерний в рамці | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| OPL/S ECO LED 600 4000K OPL/S ECO LED 300 4000K OPL/S ECO LED 1200 4000K OPL/S ECO LED 1200 class II 4000K OPL/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 35 70 | 4000 | 3350 1600 3350 3350 6650 | 82 | 0,95 | 625x610x82 625x310x80 1225x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 6,9 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 595 3000K | 35 | 3000 | 2400 | 84 | 0,95 | 650x595x90 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| OPL/S ECO LED 600 3000K | 35 | 3000 | 2800 | 80 | 0,95 | 650x610x82 | 5,0 | 560x480 |  |  |  |  |
| AOT.OPL ECO LED 600 4000K | 35 | 4000 | 2750 | 80 | 0,95 | 640x640x85 | 5,0 | 480x560 | УХЛ4 | 40 | Опаловий ПММА |  |
| PRS/S ECO LED 600 5000К PRS/S ECO LED 300 5000К PRS/S ECO LED 1200x600 5000К PRS/S ECO LED 1200 5000К PRS/S LED 1200 5000K | 35 18 70 35 45 | 5000 | 3850 1900 7700 3850 4200 | 80 | 0,97 0,95 0,96 0,96 0,98 | 625x610x82 625x310x90 1227x610x85 1225x310x90 1225х310х90 | 5,0 3,2 9,0 5,0 5,0 | 560x480 492x270 1050x535 1050x270 1050х270 | УХЛ4 | 20 | Листовий призматичний полімерний в рамці |  |
| PRS/S ECO LED 600 4000K PRS/S ECO LED 300 4000K PRS/S ECO LED 1200 4000K PRS/S ECO LED 1200x600 4000K | 35 18 35 70 | 4000 | 3700 1800 3700 7350 | 82 | 0,95 0,9 0,96 0,95 | 625x610x82 625x310x90 1225x310x90 1227x610x85 | 5,0 3,2 5,0 9,0 | 560x480 492x270 1050x270 1050x535 |  |  |  |  |