ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник LED встраиваемый с рассеивающей решеткой

ПАСПОРТ

- Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

- Комплект поставки

Светильник, шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Правила эксплуатации и установка

Светильники могут быть установлены в ячеистые и в подшивные потолки.

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять решетку, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 4).

4.5. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

4.6. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Воздушный зазор над верхней точкой светильника должен быть не менее 30 мм (см. рис. 5).

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. 	Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 
в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “IGC” Lighting Technologies”

Built-in lighting fixture with diffusing grid with LED lamps

DATA SHEET

- Designation

1.1. Built-in luminaire with semiconductor light sources (LEDs) is intended for general illumination of public administrative and production facilities and suitable for use in 220 VAC (± 10%), 
50 Hz (± 0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. The lighting fixture corresponds to the requirements of technical regulations of the Customs Union 004/2011 “On safety of	low voltage equipment”, technical regulations 
of the Customs Union 020/2011 “Electromagnetic capability of technical means”.

1.3. The lightning fixture can be installed in the niche made of normally combustible material.

1.4. Electric shock protection class – I.

- Delivery set

Lightning fixture, pcs.	1

Package, pcs.	1

Data Sheet, pcs.	1

- Safety requirements

Perform installation and cleaning of the luminaire only when power is off.

- Codes for operation and installation

The lighting fixtures can be installed in cellular and false ceilings.

4.1. Operation of the lightning fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

4.2. Remove the grid from the unpacked lighting fixture, pass network wires through the hole in the casing, install the casing in the ceiling niche.

4.3. Connect the wires to the terminal box according to the specified polarity.

4.4. When using a dimmable driver, the control wires shall be connected in accordance with the polarity, specified at the marking (see fig.4).

4.5. Fasten the grid by snapping it into the casing by means of springs.

4.6. Clean a dirty grid with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

An air gap above the upper point of the lighting fixture shall be at least 30 mm (see Fig. 5).

- Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-002-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

6. 	Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, 
during the warranty period.

6.2. Warranty period is 36 months from the light fixture manufacture date.

6.3. Service life of light fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation rules and running is as follows:

- 8 years – for light fixtures the casing and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other luminaires.

Address of the manufacturer: 11A, Magistralnaya str., , Ryazan, 390010

Sale date

Store stamp

«Жарық технологиялары» СК» ЖШҚ

Шашыратқыш тор бекітілген диодты шамдал

ТӨЛҚҰЖАТ

- Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) тұрақты шамдал әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және 220В (±10%), 50Гц (±0.4Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтті құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған ойықшаға орнатылуы мүмкін.

1.4. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – І.

- Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана.	1

Орам, дана	1

Төлқұжат, дана	1

- Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

- Пайдалану ережесі мен орнату.

Шамдалдар жұмыртқа тәріздес және тігінді төбелерге орнатылуы мүмкін.

4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

4.2. Оралған шамдалдан торды шешіп, корпустағы тесік арқылы желілік сымдарды жүргізіңіз, корпусты төбелік ойықшаға бекітіңіз.

4.3. Желілік сымды клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сай қосыңыз.

4.4. Диммирлеуші драйверді пайдаланғанда, басқарушы сымдары таңбалауда көрсетілген полярлықты (4-суретті қараңыз) қатаң сақтай отырып қосылады.

4.5. Торды корпуста серіппенің көмегімен сырт еткізіп бекітіңіз.

4.6. Ластанған торды әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

Шамдалдың жоғары нүктесіндегі әуе саңылауы 30 мм-ден кем болмауы тиіс (5-суретті қараңыз)

- Қабылдау туралы куәлік.

Шамдал ТШ 3461-002-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

Бақылаушы

Ораушы:

Шамдал сертификатталған.

6. 	Кепілдік міндеттемелер.

6.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді. 
кепілдік уақытының ішінде.

6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

ТАА «МГК «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня LED убудаваная з рассейваючай рашоткай

ПАШПАРТ

- Прызначэнне

1.1. Свяцільня ўбудаваная на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў 
і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.3. Свяцільня можа быць ўстаноўлена ў нішу з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

1.4. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – I.

- Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.	1

Упакоўка, шт.	1

Пашпарт, шт.	1

- Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку і чыстку свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

- Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

Свяцільні могуць усталёўвацца ў ячэістыя і ў падшыўныя столі.

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць рашотку, правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе, корпус устанавіць у столевай нішы.

4.3. Падключыць сеткавыя правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

4.4. Пры выкарыстанні дыміруемага драйвера кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 4).

4.5. Замацаваць рашотку, зашчоўкнуўшы яе ў корпусе з дапамогай спружын.

4.6. Забруджаную рашотку чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

Паветраны зазор над верхняй кропкай свяцільні павінен быць не менш за 30 мм (гл. мал. 5).

- Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-002-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. 	Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, 
на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «ТК «Світлові технології»

Світильник LED, що вбудовується с розсіювальною решіткою

ПАСПОРТ

- Призначення

1.1. Світильник вбудований на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень 
та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 54149-2010.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.3. Світильник може бути встановлений в нішу із нормально займистого матеріалу.

1.4. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

- Комплект поставки

Світильник, шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

- Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням.

- Правила експлуатації та установка

Світильники можуть бути встановлені в підвісні стелі або в стелі з нішами.

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти решітку, проводи живлення ввести через отвір в корпусі і закріпити корпус ніші на стелі.

4.3. Підключити проводи до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю.

4.4. При використанні димірувального драйвера керувальні проводи підключаються з суворим дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. мал. 4).

4.5. Закріпити решітку, закривши її в корпусі за допомогою пружин.

4.6. Забруднену решітку очищувати м’якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

Повітряний просвіт над верхньою точкою світильника повинен складати не менше 30 мм (див. мал. 5).

- Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. 	Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, 
 протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

| 1 | Габаритные размеры светильника: | Overall dimensions: | Шамдалдың габариттік өлшемдері: | Габаритные размеры светильника: | Габаритні розміри світильника: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4 | Схемы электрических соединений | Wiring diagrams | Электрлік | Схемы электрычных злучэнняў | Схема електричних з’єднань |
| 6 | Схема установки в реечный потолок светильников AL UNI LED 1200x100 4000K, AL UNI LED 600x100 4000K | Scheme of the installation of the lighting fixture into the rack ceiling AL UNI LED 1200x100 4000K, AL UNI LED 600x100 4000K | AL UNI LED 1200x100 4000K, AL UNI LED 600x100 4000K шамдалдарын төрткілдеш төбеге орнату схемасы | Схема ўстаноўкі ў рэйкавую столь свяцільняў AL UNI LED 1200x100 4000K, AL UNI LED 600x100 4000K | Схема установки світильника у рейкову стелю світильників AL UNI LED 1200x100 4000K, AL UNI LED 600x100 4000K |

1.								2.				3.

4.

| клеммная колодка | terminal block | клеммалық қалып | клемная калодка | клемна колодка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| винт | screw | бұранда | шруба | гвинт |
| заклепка резьбовая | stack bolt | бұрандалы тойтарма шеге | заклёпка разьбярная | защіпка різьблена |
| монтажная пластина | mounting plate | орнату пластинасы | мантажная пласціна | монтажна пластина |
| траверс | cross beam | траверс | траверс | траверс |
| реечная панель | rack panel | төрткілдешті панель | рэйкавая панэль | рейкова панель |

5.

6.

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Схема электрических соединений | Масса, кг, не более | Установочные размеры, мм, LxD | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS/R UNI LED 595 3000K | 33 | 3000 | 2540 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – образная зеркальная |
| ARS/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | 0,9 | 595x295x80 | 2 | 2,8 | 575x275 | УХЛ 4 | IP 20 | V – образная зеркальная |
| ARS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – образная зеркальная |
| ARS/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 1195x295x80 | 3 | 4,0 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | V – образная зеркальная |
| ARS/R UNI LED 1200x600 4000K | 66 | 4000 | 5360 | >80 | >0,96 | 1195x595x80 | 3 | 7,1 | 1175x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – образная зеркальная |
| RIPLEY 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – образная зеркальная |
| PRB/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | >0,96 | 595x295x80 | 2 | 3,5 | 575x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Параболиче-ская зеркальная |
| PRB/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 595x595x90 | 2 | 4,6 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Параболиче-ская зеркальная |
| PRB/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x595x82 | 2 | 4,3 | 1175x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Параболиче-ская зеркальная |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2720 | >80 | >0,96 | 595x595x110 | 2 | 4,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Бипараболичес¬кая зеркальная |
| PRBLUX/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x295x110 | 2 | 5,0 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Бипараболичес¬кая зеркальная |
| PTF/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2650 | >80 | >0,96 | 595x595x58 | 2 | 4,3 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Бипараболичес¬кая матовая |
| PTF/R UNI LED 1200 4000K | 38 | 4000 | 2700 | >80 | >0,96 | 1195x295x56 | 2 | 4,5 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Бипараболичес¬кая матовая |
| AL UNI LED 600x100 4000K | 10 | 4000 | 540 | >80 | 0,95 | 570x85x80 | 2 | 1,1 | Установка в реечный потолок на несущие шины | УХЛ 4 | IP 20 | Штампованная рейка-решетка |
| AL UNI LED 1200x100 4000K | 20 | 4000 | 1400 | >80 | >0,96 | 1170х85х75 | 2 | 1,8 | Установка в реечный потолок на несущие шины | УХЛ 4 | IP 20 | Штампованная рейка-решетка |

| Luminaire name | Rated power, W | Color temperature, K | Luminous flux, lumen | Color rendering index, Ra | Power factor | Dimensions, mm, АхВхС | Wiring diagram | Weight, kg, no more than | Mounting dimensions, mm, LxD | Climatic version and location category | Environmental protection level IP | Type of the diffuser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS/R UNI LED 595 3000K | 33 | 3000 | 2540 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | CLm App 4 | IP 20 | V-shaped mirror-like |
| ARS/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | 0,9 | 595x295x80 | 2 | 2,8 | 575x275 | CLm App 4 | IP 20 | V-shaped mirror-like |
| ARS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | CLm App 4 | IP 20 | V-shaped mirror-like |
| ARS/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 1195x295x80 | 3 | 4,0 | 1175x275 | CLm App 4 | IP 20 | V-shaped mirror-like |
| ARS/R UNI LED 1200x600 4000K | 66 | 4000 | 5360 | >80 | >0,96 | 1195x595x80 | 3 | 7,1 | 1175x575 | CLm App 4 | IP 20 | V-shaped mirror-like |
| RIPLEY 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | CLm App 4 | IP 20 | V-shaped mirror-like |
| PRB/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | >0,96 | 595x295x80 | 2 | 3,5 | 575x275 | CLm App 4 | IP 20 | Parabolic mirror-like |
| PRB/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 595x595x90 | 2 | 4,6 | 575x575 | CLm App 4 | IP 20 | Parabolic mirror-like |
| PRB/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x595x82 | 2 | 4,3 | 1175x575 | CLm App 4 | IP 20 | Parabolic mirror-like |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2720 | >80 | >0,96 | 595x595x110 | 2 | 4,8 | 575x575 | CLm App 4 | IP 20 | Biparabolic reflecting |
| PRBLUX/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x295x110 | 2 | 5,0 | 1175x275 | CLm App 4 | IP 20 | Biparabolic reflecting |
| PTF/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2650 | >80 | >0,96 | 595x595x58 | 2 | 4,3 | 575x575 | CLm App 4 | IP 20 | Biparabolic matte-surfaced |
| PTF/R UNI LED 1200 4000K | 38 | 4000 | 2700 | >80 | >0,96 | 1195x295x56 | 2 | 4,5 | 1175x275 | CLm App 4 | IP 20 | Biparabolic matte-surfaced |
| AL UNI LED 600x100 4000K | 10 | 4000 | 540 | >80 | 0,95 | 570x85x80 | 2 | 1,1 | Installation of the rack ceiling at the bearing bus bar | CLm App 4 | IP 20 | Pressed lath-grate |
| AL UNI LED 1200x100 4000K | 20 | 4000 | 1400 | >80 | >0,96 | 1170х85х75 | 2 | 1,8 | Installation of the rack ceiling at the bearing bus bar | CLm App 4 | IP 20 | Pressed lath-grate |

| Артикул | Нақтылы қуаты, Вт | Түстік температура, К | Жарықтық ағын, люмен | Жарық беру индексі, Ra | Қуаттылық коэффициенті | Габариттері, мм AxBxC | Электрлік қосылыстардың сұлбасы | Салмағы, кг көп емес | Орнату өлшемдері, мм, LxD | Климаттық орындалуы және орналасу санаты | Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP. | Шашыратқыш түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS/R UNI LED 595 3000K | 33 | 3000 | 2540 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | ОСК 4* | IP 20 | V – тәрізді айналы |
| ARS/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | 0,9 | 595x295x80 | 2 | 2,8 | 575x275 | ОСК 4* | IP 20 | V – тәрізді айналы |
| ARS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | ОСК 4* | IP 20 | V – тәрізді айналы |
| ARS/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 1195x295x80 | 3 | 4,0 | 1175x275 | ОСК 4* | IP 20 | V – тәрізді айналы |
| ARS/R UNI LED 1200x600 4000K | 66 | 4000 | 5360 | >80 | >0,96 | 1195x595x80 | 3 | 7,1 | 1175x575 | ОСК 4* | IP 20 | V – тәрізді айналы |
| RIPLEY 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | ОСК 4* | IP 20 | V – тәрізді айналы |
| PRB/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | >0,96 | 595x295x80 | 2 | 3,5 | 575x275 | ОСК 4* | IP 20 | Параболикалық айналы |
| PRB/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 595x595x90 | 2 | 4,6 | 575x575 | ОСК 4* | IP 20 | Параболикалық айналы |
| PRB/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x595x82 | 2 | 4,3 | 1175x575 | ОСК 4* | IP 20 | Параболалық айналы |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2720 | >80 | >0,96 | 595x595x110 | 2 | 4,8 | 575x575 | ОСК 4* | IP 20 | Бипараболалық айналы |
| PRBLUX/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x295x110 | 2 | 5,0 | 1175x275 | ОСК 4* | IP 20 | Бипараболалық айналы |
| PTF/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2650 | >80 | >0,96 | 595x595x58 | 2 | 4,3 | 575x575 | ОСК 4* | IP 20 | Бипараболалық жылтыр емес |
| PTF/R UNI LED 1200 4000K | 38 | 4000 | 2700 | >80 | >0,96 | 1195x295x56 | 2 | 4,5 | 1175x275 | ОСК 4* | IP 20 | Бипараболалық жылтыр емес |
| AL UNI LED 600x100 4000K | 10 | 4000 | 540 | >80 | 0,95 | 570x85x80 | 2 | 1,1 | Салмақ түсіретін шиналарға төрткілдекті орнатыңыз | ОСК 4* | IP 20 | Штампталған төрткілдеш тор торлы төрткілдеш |
| AL UNI LED 1200x100 4000K | 20 | 4000 | 1400 | >80 | >0,96 | 1170х85х75 | 2 | 1,8 | Салмақ түсіретін шиналарға төрткілдекті орнатыңыз | ОСК 4* | IP 20 | Штампталған төрткілдеш тор торлы төрткілдеш |

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавы струмень, люмен | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Схема электрычных злучэнняў | Маса, кг, не больш за | Установачныя памеры, мм, LxD | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя IP | Тып рассейвальніка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS/R UNI LED 595 3000K | 33 | 3000 | 2540 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – вобразная люстраная |
| ARS/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | 0,9 | 595x295x80 | 2 | 2,8 | 575x275 | УХЛ 4 | IP 20 | V – вобразная люстраная |
| ARS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – вобразная люстраная |
| ARS/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 1195x295x80 | 3 | 4,0 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | V – вобразная люстраная |
| ARS/R UNI LED 1200x600 4000K | 66 | 4000 | 5360 | >80 | >0,96 | 1195x595x80 | 3 | 7,1 | 1175x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – вобразная люстраная |
| RIPLEY 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – вобразная люстраная |
| PRB/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | >0,96 | 595x295x80 | 2 | 3,5 | 575x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Парабалічная люстраная |
| PRB/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 595x595x90 | 2 | 4,6 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Парабалічная люстраная |
| PRB/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x595x82 | 2 | 4,3 | 1175x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Парабалічная люстраная |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2720 | >80 | >0,96 | 595x595x110 | 2 | 4,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Біпарабалічная люстраная |
| PRBLUX/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x295x110 | 2 | 5,0 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Біпарабалічная люстраная |
| PTF/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2650 | >80 | >0,96 | 595x595x58 | 2 | 4,3 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Біпарабалічная матавая |
| PTF/R UNI LED 1200 4000K | 38 | 4000 | 2700 | >80 | >0,96 | 1195x295x56 | 2 | 4,5 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Біпарабалічная матавая |
| AL UNI LED 600x100 4000K | 10 | 4000 | 540 | >80 | 0,95 | 570x85x80 | 2 | 1,1 | Устаноўка ў рэйкавую столь на нясучыя шыны | УХЛ 4 | IP 20 | Штампаваная рэйка-рашотка |
| AL UNI LED 1200x100 4000K | 20 | 4000 | 1400 | >80 | >0,96 | 1170х85х75 | 2 | 1,8 | Устаноўка ў рэйкавую столь на нясучыя шыны | УХЛ 4 | IP 20 | Штампаваная рэйка-рашотка |

| Артикул | Номінальна потужність, Вт | Кольорова температура, К | Світловий потік, люмен | Індекс кольоропередачі, Ra | Коефіцієнт потужності | Габарити, мм, AxBxC | Схема електричних з’єднань | Маса, кг, не більше | Установні розміри, мм, LxD | Кліматичне виконання і категорія розміщення | Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP | Тип розсіювача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS/R UNI LED 595 3000K | 33 | 3000 | 2540 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – подібна дзеркальна |
| ARS/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | 0,9 | 595x295x80 | 2 | 2,8 | 575x275 | УХЛ 4 | IP 20 | V – подібна дзеркальна |
| ARS/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – подібна дзеркальна |
| ARS/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 1195x295x80 | 3 | 4,0 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | V – подібна дзеркальна |
| ARS/R UNI LED 1200x600 4000K | 66 | 4000 | 5360 | >80 | >0,96 | 1195x595x80 | 3 | 7,1 | 1175x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – подібна дзеркальна |
| RIPLEY 595 4000K | 33 | 4000 | 2680 | >80 | >0,96 | 595x595x80 | 2 | 3,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | V – подібна дзеркальна |
| PRB/R UNI LED 300 4000K | 17 | 4000 | 1450 | >80 | >0,96 | 595x295x80 | 2 | 3,5 | 575x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Параболічна дзеркальна |
| PRB/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 595x595x90 | 2 | 4,6 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Параболічна дзеркальна |
| PRB/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x595x82 | 2 | 4,3 | 1175x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Параболічна дзеркальна |
| PRBLUX/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2720 | >80 | >0,96 | 595x595x110 | 2 | 4,8 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Біпараболічна дзеркальна |
| PRBLUX/R UNI LED 1200 4000K | 33 | 4000 | 2750 | >80 | >0,96 | 1195x295x110 | 2 | 5,0 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Біпараболічна дзеркальна |
| PTF/R UNI LED 595 4000K | 33 | 4000 | 2650 | >80 | >0,96 | 595x595x58 | 2 | 4,3 | 575x575 | УХЛ 4 | IP 20 | Біпараболічна матова |
| PTF/R UNI LED 1200 4000K | 38 | 4000 | 2700 | >80 | >0,96 | 1195x295x56 | 2 | 4,5 | 1175x275 | УХЛ 4 | IP 20 | Біпараболічна матова |
| AL UNI LED 600x100 4000K | 10 | 4000 | 540 | >80 | 0,95 | 570x85x80 | 2 | 1,1 | Установка в рейкову стелю на основні шини | УХЛ 4 | IP 20 | Штампована рейка-решітка |
| AL UNI LED 1200x100 4000K | 20 | 4000 | 1400 | >80 | >0,96 | 1170х85х75 | 2 | 1,8 | Установка в рейкову стелю на основні шини | УХЛ 4 | IP 20 | Штампована рейка-решітка |