ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник SLIM LED 595 4000K

ПАСПОРТ

- Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

1.6. Светильник может быть установлен в подвесные потолки типа «Армстронг» или размещается на подвесах на опорную поверхность потолка (подвесы идут в комплекте).

- Комплект поставки

Светильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

- Состав изделия

Светильник состоит из сверхтонкого алюминиевого корпуса с опаловым рассеивателем из ПММА. Светодиоды расположены в торцевой части светильника. На внешней стороне корпуса крепится источник питания (драйвер).

- Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. Распаковать светильник.

5.3. Подключить провода к источнику питания (драйверу) в соответствии с указанной полярностью.

5.4. При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 3).

5.5. Установить корпус в потолочной нише, при этом воздушный зазор над верхней точкой светильника должен быть не менее 30 мм (см. рис.2).

5.5. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

- Гарантийные обязательства

7.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 
в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпуса и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габариты светильника

Рис. 1

Рис. 2

Рис.3

LLC "Lighting technologies production"

SLIM LED 595 4000K LIGHTNING FIXTURE

DATA SHEET

- Designation

1.1. A Lighting fixture with semi-conductor light sources (LED) is intended for general lighting of the administrative-public facilities and designed for operation in 220 VAC В (±10%), 
50 Hz (±0,4%). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. The lighting fixture meets the requirements of all technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of 	low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.3. The lighting fixture is manufactured in CLm App4 design according to GOST 15150-69.

1.4. The lighting fixture complies with IP20 protection level according to GOST 14254-96.

1.5. Electric shock protection class – II.

1.6. The lightning fixture can be installed in suspended ceilings of type"Armstrong" or placed on suspension on bearing surface of the ceiling (lamp posts are included).

- Delivery set

Lighting fixture, pcs.						1

Package, pcs.						1

Data Sheet, pcs.						1

- Safety requirements

Perform installation and cleaning of the lighting fixture only when power is off.

- Product composition

Lightning fixture consists of an extra fine aluminum housing with an opal diffuser of PMMA. LEDs are located on the end side of the luminaire. The energy source (driver) fixes to an external part.

- Codes for operation and installation

5.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants.”

5.2. Unpack the lighting fixture.

5.3. Connect the wires to energy source (driver) in accordance with specified polarity.

5.4. When using dimmable driver, control wires shall be connected in accordance with the polarity, specified at the marking (see fig.3).

5.5. Install the housing in overhead niche, with that an entrefer above the top of lightning fixture should be not less than 30 mm (see fig. 2.).
5.5. Clean a dirty diffuser with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

- Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-002-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

- Warranty liability

7.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

7.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

7.3. Service life of light fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation rules and running is as follows:

8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

10 years – for other lighting fixtures.

Address of the manufacturer: 390010, Ryazan,

Magistralnaya str., 11A.

Toll-free hot line: 8-800-333-23-77.

Dimensions of the lighting fixture

Fig. 1

Fig. 2

mm

Fig. 3

Terminal boх

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

SLIM LED 595 4000K шамдалы

ТӨЛҚҰЖАТ

- Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) тұрақты шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.

1.4. Шамдал МЕМСТ14254-96 бойынша IP20 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

1.5. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – ІІ.

1.6. Бұл шамдалды «Армстронг» сияқты аспалы төбелерге орнатуға болады немесе төменің бекітілетін беттегі аспаларына орналастырылады (аспалар шамдалмен бірге беріледі).

- Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана.						1

Орам, дана							1

Төлқұжат, дана						1

- Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

- Өнімнің құрамы:

Шамдал ПММА-дан жасалған жылтыр шашыратқышы бар, өте жұқа алюминийден жасалған корпустан тұрады. Жарық диодтары шамдалдың кесікті жағында орналасқан. Корпустың сыртқы жағына қуат көзі (драйвер) бекітіледі.

- Пайдалану ережесі мен орнату.

5.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

5.2. Шамдалды орамнан алыңыз.

5.3. Сымдарды қуат көзіне (драйверге) көрсетілген полярлыққа сай қосыңыз.

5.4. Диммирлеуші драйверді пайдаланғанда, басқарушы сымдары таңбалауда көрсетілген полярлықты (3-суретті қараңыз) қатаң сақтай отырып қосылады.

5.5. Шамдалды төбе қуысына орнатыңыз, сол кезде оның жоғары нүктесіндегі әуе саңылауы 30 мм-ден кем болмауы тиіс (2-суретті қараңыз).

5.5. Ластанған шашыратқышты әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

- Қабылдау туралы куәлік.

Шамдал ТШ 3461-002-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

Бақылаушы

Ораушы

Шамдал сертификатталған.

- Кепілдік міндеттемелер.

7.1. Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан шамдалды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

7.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,

Магистральная көшесі, 11-а үй.

Тегін байланыс желісі телефоны: 8-800-333-23-77.

Шамдалдың габариттері

1-сурет.

2-сурет.

3-сурет

Клеммалық қалып

02.10.14

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня SLIM LED 595 4000K

ПАШПАРТ

- Прызначэнне

1.1. Свяцільня на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх памяшканняў і разлічаная для працы 
ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.

1.4. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP20 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

1.5. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – II.

1.6. Свяцільня можа быць устаноўлена ў падвесныя столі тыпу «Армстранг» альбо размяшчаецца на падвесах на апорную паверхню столі (падвесы ўваходзяць у камплект).

- Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.						1

Упакоўка, шт.						1

Пашпарт, шт.						1

- Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку і чыстку свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

- Склад вырабу

Свяцільня складаецца са звыштонкага алюмініевага корпуса з апалавым рассейвальнікам з ПММА. Святлодыёды размешчаны ў тарцовай частцы свяцільні. На знешнім баку корпуса мацуецца крыніца сілкавання (драйвер).

- Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

5.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

5.2. Распакаваць свяцільню.

5.3. Падключыць правады крыніцы сілкавання (драйвера) у адпаведнасці з пазначанай палярнасцю.

5.4. Пры выкарыстанні дыміруемага драйвера кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 3).

5.5. Устанавіць корпус у столевай нішы, пры гэтым паветраны зазор над верхняй кропкай свяцільні павінен быць не менш за 30 мм (гл. мал. 2).

5.5. Забруджаны рассейвальнік ачышчаць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

- Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-002-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

- Гарантыйныя абавязкі

7.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

7.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

8 гадоў – для свяцільняў, карпусы і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань,

вул. Магістральная д.11-а.

Тэлефон бясплатнай гарачай лініі: 8-800-333-23-77.

Габарыты свяцільні

Мал. 1

Мал. 2

Мал.3

Клемная калодка

ООВ «Завод «Світлові технології»

Світильник SLIM LED 595 4000K

ПАСПОРТ

- Призначення

1.1. Світильник на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 54149-2010.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP20 за ГОСТ 14254-96.

1.5. Клас захисту від ураження електричним струмом – II.

1.6. Світильник може бути встановлений у підвісні стелі типу «Армстронг» або розміщується на підвісах на опірну поверхню стелі (підвіси йдуть у комплекті).

- Комплект поставки

Світильник, шт.						1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

- Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням.

- Склад виробу

Світильник складається з надтонкого алюмінієвого корпусу з опаловим розсіювачем з ПММА. Світлодіоди розташовані у торцевій частині світильника. на зовнішній стороні корпусу кріпиться джерело живлення (драйвер).

- Правила експлуатації та установка

5.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. Розпакувати світильник.

5.3. Підключити проводи до джерела живлення (драйверу) у відповідності зі вказаною полярністю.

5.4. При використанні димірувального драйвера керувальні проводи підключаються з суворим дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. мал. 3).

5.5. Встановити корпус у стельовій ніші, при цьому повітряний зазор над верхньою точкою світильника повинен бути не менш 30 мм (див. мал. 2).

5.5. Забруднений розсіювач очищувати м’якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

- Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

- Гарантійні обов’язки

7.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м.Рязань,

вул. Магістральна буд.11-а.

Телефон безкоштовної гарячої лінії: 8-800-333-23-77.

Габарити світильника

Мал. 1

Мал. 2

Мал.3

Клемна колодка

| Артикул | Активная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм AxBxC | мм | Масса, кг, не более | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLIM LED 595 4000K | 40 | 4000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575х575 | 3,3 | Опаловый из ПММА |
| SLIM LED 595 4000K (ВС) | 40 | 4000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575х575 | 3,3 | Опаловый из ПММА |

| Luminaire name | Active Capacity, W | Color temperature, K | Luminous flux, lumen | Color rendering index, Ra | Power factor | Dimensions, mm, A x B x C | mm | Weight, kg, max. | Type of the diffuser |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLIM LED 595 4000K | 40 | 4,000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575 х 575 | 3.3 | Opal, made of PMMA |
| SLIM LED 595 4000K (ВС) | 40 | 4,000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575 х 575 | 3.3 | Opal, made of PMMA |

| Артыкул | Актыўная магутнасць, Вт | Колеравая тэмпература, К | Светлавы струмень люмен | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | мм | Маса, кг, не больш за | Тып рассейвальніка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLIM LED 595 4000K | 40 | 4000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575х575 | 3,3 | Апалавы з ПММА |
| SLIM LED 595 4000K (ВС) | 40 | 4000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575х575 | 3,3 | Апалавы з ПММА |

| Артикул | Белсенді қуаттылығы, Вт | Түстік температура, К | Жарықтық ағын, люмен | Жарық беру индексі, Ra | Қуаттылық коэффициенті | Габариттері, мм AxBxC | мм | Салмағы, кг көп емес | Шашыратқыш түрі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLIM LED 595 4000K | 40 | 4000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575х575 | 3,3 | Жылтыраған ПММА |
| SLIM LED 595 4000K (ВС) | 40 | 4000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575х575 | 3,3 | Жылтыраған ПММА |

| Артикул | Активна потужність, Вт | Кольорова температура, К | Світловий потік, люмен | Індекс кольоропередачі, Ra | Коефіцієнт потужності | Габарити, мм AxBxC | мм | Маса, кг, не більше | Тип розсіювача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLIM LED 595 4000K | 40 | 4000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575х575 | 3,3 | Опаловий з ПММА |
| SLIM LED 595 4000K (ВС) | 40 | 4000 | 2800 | >70 | >0,95 | 596x596x47 | 575х575 | 3,3 | Опаловий з ПММА |