1

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ SNC, SNS.

Распаковать светильник. Снять с него  решетку (при наличии):

2

2.1..

Светильники SNS с ГЛН (галогенными лампами накаливания):

Подвести к каждой галогенной лампе накаливания напряжение 12V (питающие провода подключить к клеммной колодке, закрепленной на корпусе светильника, и зафиксировать кабельным зажимом).

Электрическое соединение:

2.2..

Светильники SNS с МГЛ (металлогалогенными лампами):

Для светильников с выносным металлическим боксом:

- открыть выносной блок;

- провести кабель, идущий от выносного блока, через кабельный зажим, закрепленный на корпусе светильника и подключить его к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью;

- пропустить сетевой кабель через отверстие в выносном блоке, затем через кабельный зажим внутри блока и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью;

Для светильников с моноблоком:

- открыть крышку моноблока;

- соединить трехжильным кабелем моноблок и клеммную колодку, закрепленную на корпусе светильника, зафиксировав кабель кабельным зажимом;

- подключить сетевые провода к моноблоку в соответствии с указанной полярностью:

Для светильников с ЭПРА:

- открыть крышку бокса ЭПРА;

- соединить трехжильным кабелем ЭПРА и клеммную колодку, закрепленную на корпусе светильника, зафиксировав кабель кабельным зажимом;

- подключить сетевые провода к ЭПРА в соответствии с указанной полярностью:

2.3..

Светильники с комбинированными источниками света:

SNS с ГЛН и МГЛ – электрическое соединение для каждого источника света аналогично п. 2.2. и п. 2.3.

SNC c ГЛН и ЛЛ (люминесцентной лампой) – сетевой провод пропустить через отверстие в корпусе светильника  и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

SNC с МГЛ и ЛЛ – подвести сетевой провод для каждого источника света. Электрическое соединение для металлогалогенных ламп

см. п. 2.2.

3

Установить выносную пускорегулирующую аппаратуру и светильник в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке.

!!!    Выносная пускорегулирующая аппаратура должна    располагаться на расстоянии не меньше 300-400 мм от корпуса светильника.

- повернуть кольца крепления ламп (1);

- нажать на установочную пружину (2) и опустить ее вниз (3), зафиксировав, положение светильника:

4

Вставить лампу (лампы). Установить решетку (при наличии).

Вставить лампы МГЛ и (или) ГЛН и зафиксировать их положение пружинами:

Для светильников SNC вставить люминесцентную лампу (лампы). Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин: