# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

# НСП 41-200-001 У1; НСП 41-200-003 У2

ЕИСЖ. 676117. 002 РЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники подвесные НСП 41-200-001У2, НСП 41-200-003 У2 с лампой накаливания предназначены для общего освещения территорий под навесами или производственных помещений, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц в условиях умеренного климата при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 45 °С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80 % при плюс 15 °С.

Светильники НСП 41-200-001У2, НСП 41-200-003 У2 имеют рабочую изоляцию и элемент для заземления, защищены от пыли и капель воды при наклоне до 15 º.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность лампы накаливания, Вт, не более     - 200

Напряжение, В                                                       - 220 ± 10%

Габаритные размеры, мм

длина  min                         - 260 *

max                       - 345 *

диаметр                             - 185*

Масса, кг не более:                                                 - 2,4*

Степень защиты                                                      - IP54

Срок службы, лет, не менее                                   - 10

* -  габаритные размеры и масса светильников может меняться в зависимости от формы, вида и размера плафона.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник в сборе.

2. Руководство по эксплуатации – одно руководство на 25 светильников (при поставке в розничную торговлю – на каждый светильник).

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.

4.2.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.3.  Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать светильники без защитного стекла;

- переделывать конструкцию светильников;

- применять лампу накаливания мощностью более 200 Вт

4.5.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Унитарным предприятием «Элект» ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными.

Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую квалификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ К РАБОТЕ

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- срезать выступы втулки до получения отверстия нужного диаметра;

- повернуть защелки и снять кольцо с плафоном;

- через отверстие во втулке ввести провода и присоединить их на контактные зажимы клеммной колодки, а провод заземления к винту заземления между шайбами (для присоединения использовать медные, алюминиевые или алюмомедные провода сечением 0,5-2,5 мм2);

- ввернуть лампу накаливания в патрон;

- поставить на место кольцо с плафоном и зафиксировать защелки;

- подвесить светильник.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние защитного стекла;

- исправность уплотнения светильников;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильников;

- прочность закрепления светильников.

6.2.Чистку лампы накаливания и защитного стекла светильников производить мягкой ветошью не реже одного раза в месяц.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник НСП 41-200-001 У2 (НСП 41-200-003 У2) соответствует  ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным к эксплуатации.

Регистрационный номер сертификата соответствия таможенного союза № ТС BY/112 02.01.005 00087 срок действия с 28.05.2013 г. по 27.05.2018 г.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»______________201__г.

Дата продажи  «______»__________________201__г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надёжную работу светильников при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск,  ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (375-212) 67-45-14

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Светильники должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 50 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка светильников осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 50 °С … минус 50 °С, условия транспортирования средние различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильники не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Сделано в Беларуси

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ» 210603, г. Витебск,

ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (375-212) 67-45-14; Е-mаil: elekt@vitebsk.by

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

# НСП 41-200-001 У1; НСП 41-200-003 У1

ЕИСЖ. 676117. 002 РЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники подвесные НСП 41-200-001У2, НСП 41-200-003 У2 с лампой накаливания предназначены для общего освещения территорий под навесами или производственных помещений, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц в условиях умеренного климата при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 45 °С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80 % при плюс 15 °С.

Светильники НСП 41-200-001У2, НСП 41-200-003 У2 имеют рабочую изоляцию и элемент для заземления, защищены от пыли и капель воды при наклоне до 15 º.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность лампы накаливания, Вт, не более     - 200

Напряжение, В                                                       - 220 ± 10%

Габаритные размеры, мм

длина  min                         - 260 *

max                       - 345 *

диаметр                             - 185*

Масса, кг не более:                                                 - 2,4*

Степень защиты                                                      - IP52

Срок службы, лет, не менее                                   - 10

* -  габаритные размеры и масса светильников может меняться в зависимости от формы, вида и размера плафона.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник в сборе.

2. Руководство по эксплуатации – одно руководство на 25 светильников (при поставке в розничную торговлю – на каждый светильник).

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.

4.2.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.3.  Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать светильники без защитного стекла;

- переделывать конструкцию светильников;

- применять лампу накаливания мощностью более 200 Вт

4.5.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Унитарным предприятием «Элект» ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными.

Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую квалификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ К РАБОТЕ

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- срезать выступы втулки до получения отверстия нужного диаметра;

- повернуть защелки и снять кольцо с плафоном;

- через отверстие во втулке ввести провода и присоединить их на контактные зажимы клеммной колодки, а провод заземления к винту заземления между шайбами (для присоединения использовать медные, алюминиевые или алюмомедные провода сечением 0,5-2,5 мм2);

- ввернуть лампу накаливания в патрон;

- поставить на место кольцо с плафоном и зафиксировать защелки;

- подвесить светильник.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние защитного стекла;

- исправность уплотнения светильников;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильников;

- прочность закрепления светильников.

6.2.Чистку лампы накаливания и защитного стекла светильников производить мягкой ветошью не реже одного раза в месяц.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильник НСП 41-200-001 У2 (НСП 41-200-003 У2) соответствует  ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным к эксплуатации.

Регистрационный номер сертификата соответствия таможенного союза № ТС BY/112 02.01.005 00087 срок действия с 28.05.2013 г. по 27.05.2018 г.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»______________201__г.

Дата продажи  «______»__________________201__г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надёжную работу светильников при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск,  ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (375-212) 67-45-14

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Светильники должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 50 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка светильников осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 50 °С … минус 50 °С, условия транспортирования средние различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильники не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Сделано в Беларуси

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ» 210603, г. Витебск,

ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (375-212) 67-45-14; Е-mаil: elekt@vitebsk.by