# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сделано в Беларуси

Производственное унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (+375-212) 67-45-14

Е-mаil: elekt@beltiz.by

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник (см. таблицу) стационарный настенный предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц  в условиях умеренного климата при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 45 °С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 80% при плюс 15 °С.

Светильник  имеет усиленную изоляцию и не имеет элементов для заземления, защищен от пыли и от брызг. Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

Выпускается по ТУ РБ 03968110.007-99 «Светильники».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение сети, В                          - 220 ± 10%

Степень защиты                                - IP44

Масса, кг не более:                           - см. табл.

Срок службы, лет, не менее            - 10

Таблица

| Модель светильника | Мощность лампы, Вт ,не более | Тип цоколя | Габаритные размеры LхBхH, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НБУ 04-60-001 У1 «Леда» | 60 | Е27 | 150х210х340 | 0,68 |
| НБУ 06-60-001 У1 «Леда 1» | 60 | Е27 | 190х225х340 | 0,68 |

Примечание: Предприятие оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник:

- Держатель в сборе - 1 шт;

- кронштейн – 1 шт;

- кольцо уплотнительное – 1 шт;

- втулка уплотнительная – 1 шт;

- корпус со стеклами – 1 шт;

- крышка – 1 шт;

- заглушка верхняя – 1 шт;

- кольцо – 2 шт;

- крепежные изделия ( винт М4х16 – 2 шт; гайка М4 – 2 шт; шайба 3 – 2 шт;

шуруп 3х10 – 2шт (светильник «Леда 1» - шуруп 3х10 – 3шт)).

Примечание: для обеспечения надежности крепления стекол в корпусе светильника при необходимости использовать клеевой состав.

2. Руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.

4.2.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.3.  Устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать светильник без рассеивающих стекол;

- применять лампы мощностью более, указанной в маркировке светильника;

- переделывать конструкцию светильника.

4.5.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Производственным унитарным предприятием «Элект»

ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными. Монтаж и техническое обслу-живание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую ква-лификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с пре-вышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- взять кронштейн и установить в него уплотнительную втулку;

- обрезать уплотнительную втулку по диаметру сетевого провода;

- через отверстие в уплотнительной втулке ввести сетевой провод;

- закрепить кронштейн в месте установки светильника с помощью дюбелей;

- присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки;

- установить уплотнительное резиновое кольцо на кронштейн и произвести сборку с    держателем светильника с помощью винтов;

- уложить на заглушку нижнюю кольцо;

- закрепить корпус светильника на заглушке нижней;

- ввернуть лампу в патрон;

- уложить кольцо на заглушку верхнюю;

- соединить крышку с заглушкой верхней;

- прикрепить крышку с заглушкой верхней к корпусу светильника с помощью шурупов.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние рассеивающих стекол;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильника;

- прочность закрепления светильника.

6.2. Чистку лампы и рассеивающих стекол светильника производить регулярно мягкой ветошью; не использовать абразивные вещества, растворители и кислоты!

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник (см. таблицу) соответствует ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным

к эксплуатации.

Регистрационный номер сертификата соответствия таможенного союза

№ ЕАЭС BY/112 02.01.005 00696, срок действия с 20.11.2019 г. по 19.11.2024 г.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»___  ____Май   2020  г.

Дата продажи  «______»__________________20___г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу светильника при условии соб-людения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

Производственное унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5, тел./факс (375-212) 67-45-14

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Светильники должны храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 50 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

Транспортировка светильников осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 40 °С …минус 50 °С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильники не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.