ООО «МГК «Световые Технологии»

Светильник OPTIMA.OPL(PRS) ECO LED

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.			1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

Опора RTX, шт.	 		4

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, либо встроен в ячеистый потолок типа «Армстронг».

4. Состав изделия

Светильник состоит из металлического корпуса белого цвета и рассеивателя из полимерного материала, который вставляется в специальные пазы корпуса. Внутри корпуса под декоративной металлической панелью смонтированы драйвер и проводка светильника.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Установка светильника на опорную поверхность:

5.2.1. Просверлить установочные отверстия на поверхности потолка по углам прямоугольника 300х481 мм,

5.2.2. Снять рассеиватель, открутив 2 винта, снять 4 декоративные наклейки внутри корпуса, вщелкнуть 4 опоры RTX в овальные отверстия 15х5 мм на задней стенке светильника.

5.2.3. Подключить сетевые провода к колодке на задней стенке корпуса в соответствии с указанной полярностью 1, N.

5.2.4. Корпус закрепить на опорной поверхности, установить рассеиватель на место, закрутить 2 винта.

5.3. Установка в ячеистый потолок типа «Армстронг»

5.3.1. Подключить сетевые провода к колодке на задней стенке корпуса в соответствии с указанной полярностью 1, N.

5.3.2. Светильник разместить в ячейке потолка типа «Армстронг».

5.4. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения эл. током | Габариты, мм, АхВхС | Масса, кг, не более | Установочные размеры, мм, а х b x с | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K | 30 | 4000 | 3000 | 84 | 0,95 | IP20 | 1 | 594x591x50 | 5,0 | 481x300 | Призматический |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K | 30 | 5000 | 3100 | 81 | 0,95 | IP20 | 1 | 594x591x50 | 5,0 | 481x300 | Призматический |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K | 30 | 4000 | 2600 | 84 | 0,95 | IP20 | 1 | 594x591x50 | 5,0 | 481x300 | Опаловый |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K | 30 | 5000 | 2700 | 81 | 0,95 | IP20 | 1 | 594x591x50 | 5,0 | 481x300 | Опаловый |