| # ООО «Завод «Световые Технологии» Светильник ZIP ## ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1. Светильник встраиваемый серии ZIP предназначен для освещения торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318.15-99 и ГОСТ Р 51514-99. 1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала. 1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I. 1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4. 1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20. 2. Комплект поставки Светильник (без ламп), шт. 1 Металлические клипсы, шт. 2 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 3. Требования по технике безопасности Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании. 4. Правила эксплуатации и установка 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 4.2. Распаковать светильник, снять рамку и отражатель (при наличии). 4.3.Ввести сетевые провода (кабель) через отверстие в корпусе светильника и установить его в потолочной нише с помощью клипс (входят в комплект). 4.4. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. 4.5. Вставить лампы. 4.6. Закрепить отражатель (при наличии) и установить рамку на место. |  | 5. Свидетельство о приемке Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Упаковщик ____________________________ Светильник сертифицирован. Сертификат соответствия № 6. Гарантийные обязательства 6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. 6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина Схемы электрических соединений. Рис.1. Рис.2a Рис.2b. 31.01.13 |
| --- | --- | --- |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIP F113 | G24d-1 | Рис. 1 | 0,45 | 130х130х107 | 0,83 | 176х116 | Опаловый рассеиватель |
| ZIP G150 G250 | GU5.3 | Рис. 2b Рис. 2a | 0,95 | 130x130x140 190х130х140 | 0,55 0,82 | 116x116 176х116 | - |
| ZIP L131 L231 | GU5.3 | Рис. 2b Рис. 2a | 0,95 | 130x130x140 190х130х140 | 0,55 0,85 | 116x116 176х116 | - |
| ZIP H220 | GX10 | Рис. 2a | 0,95 | 190x130x140 | 0,9 | 116x176 | - |

| # ООО «Завод «Световые Технологии» Светильник ZIP ## ПАСПОРТ 1. Назначение 1.1. Светильник встраиваемый серии ZIP предназначен для освещения торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318.15-99 и ГОСТ Р 51514-99. 1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала. 1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I. 1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4. 1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20. 2. Комплект поставки Светильник (без ламп), шт. 1 Металлические клипсы, шт. 2 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 3. Требования по технике безопасности Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании. 4. Правила эксплуатации и установка 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 4.2. Распаковать светильник, снять рамку и отражатель (при наличии). 4.3.Ввести сетевые провода (кабель) через отверстие в корпусе светильника и установить его в потолочной нише с помощью клипс (входят в комплект). 4.4. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. 4.5. Вставить лампы. 4.6. Закрепить отражатель (при наличии) и установить рамку на место. |  | 5. Свидетельство о приемке Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Упаковщик ____________________________ Светильник сертифицирован. Сертификат соответствия № 6. Гарантийные обязательства 6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. 6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина Схемы электрических соединений. Рис.1. Рис.2a Рис.2b. 31.01.13 |
| --- | --- | --- |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIP F113 | G24d-1 | Рис. 1 | 0,45 | 130х130х107 | 0,83 | 176х116 | Опаловый рассеиватель |
| ZIP G150 G250 | GU5.3 | Рис. 2b Рис. 2a | 0,95 | 130x130x140 190х130х140 | 0,55 0,82 | 116x116 176х116 | - |
| ZIP L131 L231 | GU5.3 | Рис. 2b Рис. 2a | 0,95 | 130x130x140 190х130х140 | 0,55 0,85 | 116x116 176х116 | - |
| ZIP H220 | GX10 | Рис. 2a | 0,95 | 190x130x140 | 0,9 | 116x176 | - |